# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          洁净车间建设项目

建设单位（盖章）：北京东华原医疗设备有限责任公司沧州分公司

编制日期：              2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洁净车间建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-130973-89-05-397672 |  |  |
| 建设单位联系人 | 柳飞 | 联系方式 | 13520601898 |
| 建设地点 | 沧州市黄骅市沧州临港经济技术开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬38度20分16.882秒，东经117度31分37.481秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53、塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）；二十、印刷和记录媒介复制业23-39、印刷231-其他（激光印刷除外；年用低VOCS含量油墨10吨以下的印刷除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 沧州临港经济技术开发区经济发展局 | 项目审批 文号 | 沧港经备字〔2025〕75号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地面积（m2） | 0（利用原有厂区不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030年）》 审批部门：黄骅市人民政府 审批文号：黄政字〔2017〕255号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件：《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书》 审批部门：中华人民共和国生态环境部 审查意见：《关于<沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2020〕139 号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划的符合性分析 临港经济技术开发区隶属于沧州渤海新区，位于黄骅市东侧，规划总用地约69.28平方公里。工业园区分为西区（生物医药产业园）和东区（新型化工区），西区规划面积28.29平方公里，东至黄帝路（规划路），南至中疏港路，西至辛公路（规划路），北至纬一北路（规划路），重点发展以高端特色化学原料药及制剂、现代中药、大健康、生物药物为主导产业。东区规划面积40.99平方公里，东至沿海高速，南至中疏港路，西至文明路（规划路），北至北京大道，以建设国际合作的新型化工产业为主导。 本项目位于临港经济开发区西区（生物医药产业园）北京东华原医疗设备有限公司沧州分公司一期厂房内，为塑料零件及其他塑料制品制造行业，项目生产中药包装袋，属于医药配套产业，符合园区产业定位及产业布局要求。对照园区用地布局规划，本项目用地类型为三类工业用地，符合园区用地规划。 2、与规划环境影响评价结论符合性分析 ①本项目与规划环评结论符合性见下表。 本项目与规划环评结论符合性分析一览表 分类; 规划环评结论; 本项目; 结论. 入区项目管理原则; 符合规划产业定位，即新型化工和生物医药。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，在企业现有生产车间内建设，不新增占地，符合园区产业定位、行业准入条件；项目生产工艺先进、自动化程度高，污染治理技术先进可靠。; 符合. 坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、智能制造和绿色制造、具有可靠先进的污染治理技术的项目。. 鼓励具有先进、科学、智慧化环境管理水平、符合园区产业定位、行业准入条件的项目入区。. 引进项目需要与园区基础设施条件匹配。. 管控要求; 清洁生产水平应达到国内先进水平：即二级以上水平，同时符合循环经济要求。; 企业清洁生产水平可达到国内先进水平，且符合循环经济要求；项目能耗、水耗低，不涉及COD、氨氮、SO2、NOX排放。; 符合. 符合规划指标和总量控制指标要求：入区项目单位GDP综合能耗、新鲜水耗及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量等指标应符合园区规划指标要求，即入区项目相应指标应优于或不劣于规划指标，污染物排放总量控制指标满足本次规划环评提出的临港开发区总量控制及指标要求。. 符合生态保护红线和管控要求：临港开发区规划范围未涉及生态保护红线，但需要满足河北省生态保护红线和海洋生态红线要求。; 根据本次环评“三线一单”符合性分析，项目满足生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线的要求。; 符合. 符合环境质量底线的要求：入区项目均应实施主要污染物“倍量替代”要求，规划实施应确保区域环境质量改善。. 符合资源利用上线的要求：入区企业应当注重资源节约，资源利用应当符合资源利用上限清单要求。. 符合园区环境管理和风险防控要求：执行环境影响评价、“三同时”制度、总量控制制度、排污许可管理制度、排污权交易制度、危险废物转移联单管理制度等。入区企业应当严格按照临港开发区环境管理和风险防控要求进行环境管理和风险防控，满足环境风险管控区要求。; 项目按园区要求严格执行环境管理和风险防控，项目建设满足园区环境风险管控区要求。; 符合. 根据上表，本项目符合规划环评结论中的相关要求。 ②根据《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》，入区项目准入条件见下表。 园区入区项目准入条件 序号; 准入条件; 本项目内容; 结果. 准入类型; 内容. 1; 入区项目国家及地方产业政策和行业准入条件要求; 《产业结构调整指导目录》。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，满足国家及地方产业政策和行业准入条件要求。; 符合. 《鼓励外商投资产业目录》。. 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》。. 《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》。. 《环境保护综合名录》。. 河北省人民政府办公厅 关于促进全省经济开发区转型升级创新发展的实施意见（冀政办发[2015]4号）。. 河北省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见（冀政办字[2016]166号）。. 河北省人民政府关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见（冀政发[2018]4号）。. 《加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见任务分工方案》（冀政办字[2018]46号）。. 《京冀、津冀合作框架协议重点事项任务分解方案》（冀政办字[2018]106号）。. 河北省人民政府办公厅关于提升土地利用质量效益的指导意见（冀政办字[2018]114号）。. 河北省人民政府办公厅印发关于加快沿海地区开放开发实施方案的通知（省政府办公厅[2018]-102）。. 河北省人民政府办公厅印发《关于支持生物医药产业高质量发展的若干政策》的通知（冀政办字[2019]69号）。. 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发《关于加快沧州渤海新区高质量发展的实施方案》的通知（冀办[2019]59号）。. 2; 清洁生产水平应达到国内先进水平; 即二级以上水平，同时符合循环经济要求。; 企业清洁生产水平满足清洁生产要求。; 符合. 3; 符合规划指标和总量控制要求; 入区项目单位GDP综合能耗、新鲜水耗及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量等指标应符合园区规划指标要求，即入区项目相应指标应优于或不劣于规划指标，污染物排放总量控制指标满足本次规划环评提出的临港开发区总量控制及指标要求。; 本项目不涉及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放；项目单位GDP综合能耗、新鲜水耗等指标符合园区规划指标要求。; 符合. 4; 符合生态保护红线和管控要求; 临港开发区规划范围未涉及生态保护红线，但需要满足河北省生态保护红线和海洋生态红线要求。; 项目选址位于沧州临港经济技术开发区西区，经对照河北省生态保护红线分布图及沧州市生态保护红线分布图，本项目不在自然保护区、饮用水源地保护区及生态红线范围之内。经对照项目不在海洋生态要求范围之内。; 符合. 5; 符合环境质量底线的要求; 入区项目均应实施主要污染物“倍量替代”要求，规划实施应确保区域环境质量改善。; 本项目不涉及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放。; 符合. 6; 符合资源利用上线的要求; 入区企业应当注重资源节约，资源利用应当符合资源利用上限清单要求。; 项目资源利用符合规划提出的资源利用上限清单要求。; 符合. 7; 符合园区环境管理和风险管控要求; 执行环境影响评价、“三同时”制度、总量控制制度、排污权交易制度、危险废物转移联单管理制度等。入区企业应当严格按照临港开发区环境管理和风险防控要求进行环境管理和风险防控，满足环境风险管控区要求。; 项目执行了环境影响评价制度；本项目建成后应根据项目建设情况对企业《突发环境事件应急预案》修订并备案，严格执行“三同时”制度等。本项目满足环境风险管控区要求。; 符合. 根据上表，本项目符合规划环评中入区项目准入条件的相关要求。 ③本项目与《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》提出的“生态环境准入清单”的符合性分析见下表。 沧州渤海新区临港经济技术开发区片区生态环境准入清单一览表 类别; 生态环境准入清单; 本项目内容; 是否负面清单. 禁止类; 1、满足河北省“三线一单”有关生态环境准入清单的管控要求。满足本次评价提出 清单式管控要求。; 项目符合《关于实施2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（沧生态环保办[2024]89号）等相关文件要求。; 否. 2、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类，全部列入本类，涉及的产业项目禁止新建和投资。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目属于允许的建设项目。; 否. 3、列入《产业结构调整指导目录》中的鼓励、限制类的产业，但不符合该片区以发展高新技术高附加值服务业，提升型产业为主的功能定位的全部列入本类。; 本项目为允许建设项目，符合园区产业定位。; 否. 4、列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》中禁止外商投资领域。; 不涉及; 否. 5、新建企业清洁生产水平应达到国内先进水平，现有企业3~5年提升清洁生产水平。; 企业清洁生产水平属于先进水平。; 否. 6、禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目。; 不涉及; 否. 7、规划项目禁止配套建设自备燃煤电站（冀政字[2017]10号）。; 企业供电由园区供电系统提供。; 否. 8、规划项目禁止开采或使用地下水（冀政字[2017]48号）。; 项目不开采、使用地下水。; 否. 9、禁止新建和扩建炼焦项目（等量置换除外）；禁止单纯扩大产能的新建和扩建农药制造项目（新增高效、低毒、安全、新品种除外）；禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药；省级及以上工业园区以外：禁止新建和扩建基础化学原料制造；禁止化学肥料新建和扩建（等量置换除外）。（冀政办发[2015]7号）。; 不涉及; 否. 10、禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产。; 不涉及; 否. 11、规划项目主要污染物排放应“倍量替代”，落实评价提出的削减源清单，取消3个规划项目（规划近期5万吨/年PBAT树脂、规划远期0.2万吨/年双（氟磺酰）亚胺锂和1万吨/年热塑性聚酯弹性体3个规划项目）；规划新型化工项目污染物排放压减10%；华润电力氮氧化物应落实26mg/Nm3的管控要求。; 本项目不涉及COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放。; 否. 12、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（冀政发[2018]18号）。; 本项目使用的水性油墨、胶粘剂VOCs含量较低。根据上海华测品标检测技术有限公司出具的监测报告（报告编号：A2210241655101001C）水性油墨VOCS含量为1.2%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限制》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨-非吸收性承印物的VOCS含量限值，不属于高VOCS含量水性油墨。; 否. 13、本次评价提出的环境风险管控区内，应严格筛选入驻企业，禁止建设高污染企业；禁止布置涉及重大危险源生产装置和储罐的企业；禁止布置涉及剧毒物质的企业。; 项目不在环境风险管控区内。; 否. 14、以石油焦、重 等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 不涉及; 否. 15、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 项目建成后应根据项目建设情况修订《突发环境事件应急预案》并进行备案，并严格执行。; 否. 16、禁止向涉重金属相关行业、落后产能和产能过剩行业供应土地。; 不涉及; 否. 17、禁止未经修复的污染场地进行再开发利用。; 不涉及; 否. 18、临港开发区所有开发活动禁止新增占用自然岸线。; 不涉及; 否. 19、涉及高排放非道路移动机械使用时应符合禁止使用区域的规定（沧政告[2019]13号）。; 不涉及; 否. 20、临港开发区（西区）3.485km2基本农田（优先保护区），在该地块用地类型调整前禁止开发。; 不涉及; 否. 限制类; 1、应限制在本次评价提出的生态空间管控、资源利用上线、环境质量底线下开展规划实施工作，不可突破相关管控要求。; 满足; 否. 2、规划项目应落实中水回用方案要求的回用指标后，再使用新鲜水。; 满足; 否. 3、规划项目应满足临港开发区现行环境管理体系，纳入各平台中进行管理。; 满足; 否. 4、从严控制新建、改建、扩建涉氮氧化物的项目建设，区内引入该企业需要倍量替代，明确减排源。; 不涉及; 否. 5、从严控制新建、改建、扩建涉重行业的项目建设，禁止新建、改建、扩建增加汞、镉、铅、铬、砷排放量的建设项目。; 不涉及; 否. 6、《指导目录》中的限制类，除去已列入禁止类的，全部列入本类，涉及的产业项目（企业）须在生产工艺、规模（或产量）、区位（或范围）、清洁生产水平、环保措施等方面符合国家相关标准和地方管控要求。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目属于允许的建设项目。; 否. 7、针对“C制造业”，新建项目清洁生产水平需达到国内先进 水平，现有此类企业3~5年内整改达标。; 企业清洁生产水平可达到国内先进水平。; 否. 8、针对“D电力、热力、燃气及水生产和供应业，44电力、热力生产和供应业”，该类项目清洁生产水平须达到清洁生产评价指标体系的二级以上水平，华润电力应满足《河北省节能“十三五”规划》提出的供电煤耗应降至305克标煤/kWh的要求。; 不涉及; 否. 9、加快淘汰不符合产业准入政策、环境污染重、不能实现稳定达标排放的落后和过剩产能。严格控制化工、生物医药等行业的高污染项目。; 项目符合产业准入政策，各污染物经治理后均能稳定达标排放满足排放标准要求。; 否. 10、严格落实京津冀、环渤海治理要求，特别是挥发性有机物、臭氧、氮氧化物的协同治理工作，严格相关项目污染物排放标准，有效应对污染天气和配合渤海综合整治工作。; 按《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，废气污染物排放执行特别排放限值。; 否. 根据上表，本项目满足《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》提出的“生态环境准入清单”的要求。 ④本项目与《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》提出的“环境影响减缓对策和措施”的符合性分析见下表。 本项目与规划环评中“环境影响减缓对策和措施”的符合性分析 序号; 环境影响减缓对策和措施; 本项目; 结论. 1; 临港开发区目前已完成现有工业企业的分表计电工作，应进一步督促规划项目落实该项要求，并在规划项目可行性研究阶段即落实分表计电措施，实现对污染企业用电量实时监管，有效杜绝企业擅自停运或不正常运行治污设施、未按要求落实错峰生产和重污染天气应急减排措施等环境违法行为，实现对企业污染处理设施运行情况的精准管理。; 项目严格落实分表计电措施及重污染天气应急减排措施。; 符合. 2; 按照《制药工业大气污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》等行业污染物排放标准，加快现有重点行业特别排放限值改造，加强大气污染排放监督管理，深入实施工业企业排放达标计划。加强源头和过程控制，强化重点行业清洁生产强制审核，完善末端治理，推进重点行业最佳实用技术应用，严格污染治理设施运行管理，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目有组织污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求。; 符合. 3; 大力推进源头替代，各企业应使用符合国家、河北省有关低（无）VOCs含量产品技术要求的原辅材料；采用先进、密闭性好的生产设备、化工物料存贮容器和输送管线，并对现有企业实施清洁工艺改造，从源头减少VOCs排放。; 项目使用水性油墨、胶粘剂均属于低VOCS含量产品，生产环节均在密闭车间内进行。; 符合. 根据上表，本项目满足《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》提出的“环境影响减缓对策和措施”的要求。 3、与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与规划环评审查意见（环审〔2020〕139号）的符合性见下表。 本项目与环审〔2020〕139号的符合性分析 序号; 审查意见; 本项目; 结论. 1; 优化调整规划定位，取消了原规划西区精细化工产业定位、东区石油化工相关产业定位。; 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，在企业现有厂区内建设，不新增占地，占地为工业用地，选址符合沧州临港经济技术开发区区域规划。; 符合. 2; 推动低能耗、低水耗、低排放的生物医药、制剂、新型化工等符合发展定位和生态环境保护要求的产业入区。; 项目用水、用电量较少，废气达标排放，符合园区产业定位和生态环境保护要求。; 符合. 3; 加快推进居民安置工作，严格控制开发区内及周边人口规模。尚未搬迁的居住区周边禁止引进涉及异味物质排放项目。; 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，距离项目最近的居住区为项目东北侧919m处刘官庄村，周边居民较少，对周边居民影响较小。; 符合. 4; 坚持“以水定产”，禁止新增与主导产业不相关污染物排放量大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准，入区项目的清洁生产水平达到同行业国际先进水平。; 项目废气均采取了妥善的收集处理措施，废气污染物排放量较小，可满足相关行业排放标准；项目工艺技术成熟可靠，采用先进的设备，同时采取了多项节能降耗措施，企业清洁生产水平处于同行业国际先进水平。; 符合. 5; 规划所包含的近期建设项目，重点开展工程分析、清洁生产分析、环境风险评价和环保措施的可行性论证，并重点关注控制挥发性有机物排放的环保措施、应急体系建设等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 项目对工程分析、环境风险和环保措施的可行性进行了论证分析；采取严格防治措施处理挥发性有机废气，并明确了环境风险防范措施，给出了监测计划等。; 符合. 综上，本项目的建设符合《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030年）》（黄政字〔2017〕255号）、《沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书》、《关于<沧州渤海新区临港经济技术开发区片区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2020〕139号）中的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 根据《环保部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）及《沧州市人民政府关于印发<“三线一单”生态环境分区管控的实施方案>的通知》（沧政字〔2021〕10号）、《关于实施2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（沧生态环保办[2024]89号）的要求，分析建设项目与所在地“三线一单”符合性。 （1）生态保护红线管控要求 根据《沧州市国土空间总体规划（2021-2035年）》（冀政字〔2024〕15号），全市划定生态保护红线面积399.82平方千米，其中陆域生态保护红线面积为262.77平方千米，海域生态保护红线为137.05平方千米。陆域生态保护红线主要包括南运河、饮用水水源地和自然保护地。海域生态红线集中分布在渤海近岸海域，包括黄骅古贝壳堤保护区、歧口浅海湿地及渤海湾（南排河北海域）种质资源保护区。 本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，不在河北省生态保护红线区内，不在沧州市生态保护红线区内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线区域范围内，符合《河北省生态保护红线划定方案》及《沧州市国土空间总体规划（2021-2035年）》（冀政字〔2024〕15号）的相关要求。 本项目 沧州市生态保护红线分布图 本项目 沧州市环境管控单元图 根据《沧州市生态环境准入清单（2023年版）》及沧州市环境管控单元图，本项目所在地不属于渤海新区优先保护单元，属于渤海新区重点管控单元。 （2）环境质量底线 根据沧州市生态环境局发布的《2024年沧州市生态环境状况公报》，全市环境空气质量综合指数4.30，同比下降9.13%；PM2.5平均浓度41.0微克/立方米，同比下降5.96%；优良天数257天，同比增加30天；重污染天数4天，同比减少10天；PM10平均浓度67.2微克/立方米，同比下降10.16%；NO2平均浓度27.5微克/立方米，同比下降19.35%；SO2平均浓度6.6微克/立方米，同比下降25.0%；CO累计浓度1毫克/立方米，同比下降16.67%；O3累计浓度179微克/立方米，同比上升0.22%。其中SO2、NO2、CO平均浓度达到国家《环境空气质量标准》二级标准。 全市18个国省考断面水质达标率保持100%，地表水国省考断面水质优良比例达到50%，优于省定年度目标16.7个百分点。具体为：II类断面1个，为大浪淀水库，占比5.6%；III类断面8个，为漳卫新河小泊头桥、南排水河朱庄闸、子牙河小王庄、滏阳河西贾庄桥、南运河北街自动站、小白河后赵各庄西桥、黑龙港河东港拦河闸、任文干渠阎家坞，占比44.4%；IV类断面9个，为子牙新河阎辛庄、宣惠河大口河口、北排水河永红桥、沧浪渠杨官庄自动站、廖家洼排水渠四埝村桥、新石碑河李家堡桥、八团排干渠伊庄子闸、青静黄排水渠何老营、南大港湿地入口，占比50%。 城市集中式饮用水水源地大浪淀水库、杨埕水库水质达到或优于地表水III类标准，水质为优良；富营养化评价为中营养。沧州市近岸海域优良水体比例面积达到96.8%，8条重点入海河流水质全部达标，行政区内国控入海河流廖家洼河和石碑河入海断面总氮浓度均低于基准值，满足考核要求。 2024年沧州市区域声环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，比2023年52.8分贝相比下降1.2分贝，各测点声级分布在46.0-57.6分贝范围内。噪声质量等级属于较好。2024年沧州市城市道路交通声环境昼间平均等效声级为63.5分贝，与2023年65.0分贝相比下降1.5分贝，各测点声级分布在53.3-68.5分贝范围内。噪声质量等级属于好。 1类区（居民、文教区）：2024年昼间平均等效声级年均值为51分贝，夜间平均等效声级年均值为43分贝。昼间噪声比2023年下降1分贝，夜间噪声比2023年下降2分贝。全年共有1次夜间噪声超标。2类区（居民、商业混合区）：2024年昼间平均等效声级年均值为54分贝，夜间平均等效声级年均值为46分贝。昼间噪声比2023年下降1分贝，夜间噪声与2023年一致。全年无点位超标。3类区（工业区）：2024年昼间平均等效声级年均值为56分贝，夜间平均等效声级年均值为47分贝。昼间噪声比2023年下降2分贝，夜间噪声比2023年下降4分贝。全年无点位超标。4a类区（交通干线区）：2024年昼间均等效声级年均值为62分贝，夜间平均等效声级年均值为54分贝。昼间噪声比2023年上升1分贝，夜间噪声与2023年一致。全年共有1次夜间噪声超标。 本项目产生的废气为非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度，经环保治理设施处理后可达标排放；本项目无生产废水外排，无新增劳动定员，无新增生活污水；对产生的机械噪声采取选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界，风机加装隔音罩，洁净车间二次密闭等措施，在噪声传播途径上采取措施加以控制；一般固体废物收集后外售综合利用，危险废物危废间暂存后交有资质单位处置。因此，在采取相应的污染防治措施后，污染物均能妥善处理，不会产生二次污染；各类污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线管控要求 本项目在原有车间内进行改造，不存在新增占地情况，节约了部分土地资源；新增外购纯水用量较少，无新增劳动定员，无新增生活用水，不会达到资源利用上限；项目用电由沧州临港经济技术开发区西区供电系统提供，本项目用电量较小，不属于高能耗企业；因此，本项目不会达到资源利用上限。 （4）生态环境准入清单 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，主要生产中药包装袋，属于医药配套产业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目属于允许的建设项目。对照沧州市生态环境准入清单综合管控要求，符合性分析如下： 与沧州市生态环境准入清单综合管控要求符合性分析 生态环境 定位; 管控策略; 本项目; 符合性. 京津冀大气污染传输通道城市；河北省空气质量持续改善区; 1.加强城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。中心城区高速合围区禁止新增二类以上涉气工业企业。 2.强化控煤为重点的能源清洁化战略，压减地区燃煤量，倡导清洁能源。 3.推动钢铁、石化、水泥等产业升级，加强细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同治理，强化铸造、塑料等行业标准建设。 4.加快铁路专用线建设，推广新能源车，加快港口污染治理，强化监督检查。; 1.本项目位于沧州临港经济技术开发区西区内，不属于中心城区高速合围区； 2.项目不使用煤，生产用热采用电，无燃煤量； 3.本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，严格依相应行业标准建设； 4.不涉及。; 符合. 资源高效利用; 按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》（水规计[2019]33号）、《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》（冀政字[2017]48号）及《关于地下水超采综合治理实施意见》（冀办[2019]17号）对地下水超采区进行管控。在保障正常供水目标的前提下，相继为主要河流及湖泊湿地进行生态补水，加大水源涵养林修复提质力度，逐步恢复河湖水系、填补地下水亏空水量，增加地下水补给量，恢复地下水水位，改善和修复河流与湖泊湿地生态状况。加强引水管理，合理调度水资源。; 本项目不开采地下水。; 符合. 2.优化岸线空间布局，合理配置海岸线资源，引导和促进海岸线资源节约集约利用，整治修复海岸环境，维护海岸生态环境功能，实现海域资源可持续利用。; 不涉及. 3.严格执行国家、河北省和沧州市大气环境改善与“碳达峰”、“碳中和”工作要求，推进“节能削煤”工作，将全市能耗总量和煤炭消费总量降低目标分解下达到各县（市、区），严格节能审查制度，强化节能标准、能耗限额、总量目标等消费约束。积极发展可再生能源，在具备条件的地方，鼓励发展地热、风电、光伏和生物质能源项目建设，不断优化气源，加强天然气供应能力和储气能力建设，逐步形成以天然气、电力等能源为主的清洁型能源结构。; 本项目不涉及煤、天然气的使用，生产用热采用电。. 沿海率先发展区；雄安新区出海口、清洁能源供应基地、制造业协作基地、科技成果研发转化基地; 1.对当前部分传统优势产业（石化、管道、冶金、汽车、装备等）进行提质增效，培育和发展新兴产业（以生物医药、电子信息、再制造、新能源、新材料、激光为代表），以新兴产业发展，推动沧州产业结构优化调整。; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，本着高质高效的原则建设。; 符合. 2.在全市范畴内统筹各类园区发展，构建特色产业集群的产业空间布局结构。; 不涉及; 符合. 根据上表，本项目满足沧州生态环境准入清单综合管控要求。 项目与“全市大气环境总体管控要求”符合性分析一览表 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 环境目标; 到2025年，细颗粒物浓度（PM2.5）达到37μg/m3，空气质量优良天数比率达到75%，2035年实现全市PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准，O3污染得到控制。; 本项目运营期废气均达标排放。; 符合. 空间布局约束; 1.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目使用的水性油墨、胶粘剂VOCs含量较低。根据上海华测品标检测技术有限公司出具的监测报告（报告编号：A2210241655101001C）水性油墨VOCS含量为1.2%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限制》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨-非吸收性承印物的VOCS含量限值，不属于高VOCS含量水性油墨。本项目使用环保型无溶剂胶粘剂。; 符合. 2.划定高排放车辆控制区。石黄高速沧州西严格实施禁止黄牌照货车驶出、驶入措施，禁止黄牌照货车由京沪沧州北、廊沧西花园、姚官屯、开发区、石黄沧州东等高速驶入中心城区。中心城区及县城建成区范围内，全面禁止拖拉机和未达到国五排放标准的渣土车通行。; 不涉及; 符合. 3.中心城区高速合围区不再新增二类以上涉气工业企业，原有园区内已审批的不得扩建、扩产。; 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，不属于中心城区高速合围区。; 符合. 4.全市域全时段禁燃禁放。; 不涉及; 符合. 5.县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，不属于前述高污染项目，且本项目位于沧州临港经济技术开发区西区内。; 符合. 6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。制定重污染企业搬迁改造实施方案，明确企业就地改造、退城入园、转型转产或者关闭退出的搬迁改造方式；2025年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的搬迁改造或关闭退出；已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，项目位于沧州临港经济技术开发区西区，不属于高污染工业，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业，不涉及搬迁。; 符合. 7.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 不涉及; 符合. 8.环境空气6项因子（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10）年均浓度未达到国家二级标准的县（市、区）（含渤海新区、开发区、高新区，下同）不得新增区域污染物排放量，建设项目新增主要污染物排放量均需要削减规划期内2倍的污染物排放量。钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷行业建设项目总量指标原则上从本行业削减替代（钢焦一体化企业钢铁、焦化总量指标可互相替代），本行业减排量不足的，至少70%总量指标从本行业削减替代，30%总量指标从其他工业企业削减替代。钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷行业超低排放改造减排量的30%可以用于建设项目新增总量指标，其他70%用于大气环境质量改善，不得用于新增污染物排放量替代。企业以新代老和搬迁改造过程中关停设备减排量可以用于新建项目总量指标替代，但仍需执行减二增一政策。达到深度治理标准的燃煤电厂建设项目总量指标实施“减一增一”。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷行业，不涉及主要污染物排放。; 符合. 9.加快推进企业搬迁入园。以省级以上经济（技术）开发区、高新技术产业开发区为主要平台，推动涉气产业集群内企业实施搬迁入园，加快推动石化等重化工行业向沿海临港地区适度集聚，推动建材行业向资源富集地聚集，推动化工生产企业向化工园区转移。不具备入园条件的就地改造提升。; 本项目位于沧州临港经济技术开发区西区内。; 符合. 污染物排 放管控; 1.大宗货物年货运量150万吨以上企业及新建的电力等大型工矿企业、物流园区，铁路专用线接入比例达到80%以上。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。; 本项目货物均采用汽车运输，且年货运量小于150万吨。; 符合. 2.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。; 本项目废气严格执行相应排放标准要求。; 符合. 3.提高黄骅港岸电使用比率，加快淘汰港口作业老旧燃油机械和作业车辆。新增或更换的岸吊、场吊、吊车、叉车、牵引车和作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。加强船舶排放控制区管理，进入排放控制区的船舶按照要求使用低硫燃油。进入我市沿海水域的船舶使用硫含量不大于0.5%（质量分数）燃油，对使用硫含量不大于0.1%（质量分数）燃油的船舶，实行优先进港、优先装卸、优先停靠离泊。; 本项目运输车辆均采用新能源或清洁能源汽车。; 符合. 4.市、县平均降尘量不高于8吨／平方公里·月。加强道路水洗机扫，市区道路机械化清扫率达到95%以上，县级道路机械化清扫率达到85%以上。深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。新开工的建筑项目必须安装视频监控系统及PM10在线监测系统后方可开工。工地施工道路、塔吊等部位合理安装喷淋、喷雾等降尘装置，苫盖所用抑尘网密度标准应不小于2000目。中心城区高速合围区和县城建成区内，位于主要路段的施工现场围挡高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。加强拆迁施工扬尘污染防治，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，及时清理废弃物，对裸露场地进行覆盖，裸置时间超过三个月的，应当采取绿化、铺装等防尘措施。各县（市、区）制定农村建设工程施工扬尘污染防治方案，乡镇、街道（村）加强引导监管。; 本项目利用现有厂区建设，施工期严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。; 符合. 5.提高餐饮服务单位油烟排放标准，中心城区敏感区餐饮单位以及中心城区建成区和县城建成区大中型餐饮单位（大型指6个灶头以上，中型指3-6个灶头），油烟最高允许排放浓度为1.0mg/m3，颗粒物最高允许排放浓度为5.0mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放浓度为10.0mg/m3。; 本项目不属于餐饮服务单位。; 符合. 6.建立印刷企业管理清单，按照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）要求，含印刷工序的企业升级采用组合处理工艺，其中凹版印刷及溶剂型凸版印刷原则上要使用燃烧法处理工艺。全市塑料生产企业中再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业全部由单一处理设备更换为科学有效的组合处理工艺。全市VOCs初始排放浓度大于1500mg/m3的工业企业原则上升级为燃烧法处理有机废气。涉VOCs排放固定污染源处理设施设计风量大于10000立方米/小时的排口，要升级为FID在线监测系统，并与生态环境部门联网。加强废气收集系统管控，涉VOCs排放企业集气罩设置应符合GB/T16758的规定。加强石化行业循环水管控，四家大型石化企业每半年至少开展一次循环水塔和含VOCs物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作。中心城区及县城建成区涉喷漆工序的汽修店全部升级为二级VOCs处理设备。开展恶臭异味气体专项治理。; 本项目采取凹版印刷工艺，产生废气采用二级活性炭吸附处理装置处理，本项目采用水性油墨属于非溶剂型油墨，非甲烷总烃产生速率小于2kg/h，活性炭对苯系物、酯类、酮类等非极性有机物吸附能力强（尤其适用于低浓度、大风量废气），项目优选碘值≥800 mg/g的煤质或椰壳活性炭，比表面积大的话性炭，并控制空速（GHSV）：建议0.2~0.5 m/s，接触时间≥1秒，经处理后各污染物均达标排放，处理技术可行。本项目不属于再生塑料制造、塑料人造革制造、合成革制造企业。本项目VOCs初始排放浓度均小于1500mg/m3。本项目建议企业将现有设计风量大于10000m3/h的排口升级为FID在线监测系统，并与生态环境部门联网。本项目涉VOCs排放工序集气罩设置符合GB/T16758的规定。本项目不属于石化行业。本项目不涉及喷漆工序。; 符合. 7.深入实施燃煤锅炉治理，基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。推广清洁高效燃煤锅炉。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。燃气锅炉完成低氮燃烧改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。全部关停整合30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电。; 不涉及; 符合. 8.对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，确保稳定达标排放。对照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018），加快推进钢铁行业超低排放改造。平板玻璃行业参照《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020），水泥行业参照《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020），积极推进污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔烟气参照基准含氧量18%状态下颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m3、30mg/m3、100mg/m3标准，开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。已实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。; 不涉及; 符合. 9.采取经济补偿、限制使用、加强监管等措施，尽早完成省下达的国三级以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。加快淘汰采用稀薄燃烧技术或油改气的老旧燃气车辆。对国家淘汰任务以外具备治理条件的国三排放标准重型柴油货车，加快安装污染控制装置。对具备条件的国四级以上排放标准重型柴油货车安装远程在线监控设备并与生态环境部门联网，对未安装远程在线监控设备的营运车辆，列入重点监管对象。按时完成省下达的新能源车推广任务。依法推进提升中心城区建成区新增或更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、电力、轻型物流配送车和商砼运输车、渣土车等重载车辆使用新能源或清洁能源汽车比例。; 本项目运输车辆均采用新能源或清洁能源汽车。; 符合. 10.严格落实国家《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》和《河北省冬季清洁取暖实施方案》，多渠道拓展气源，完善燃气管网建设和电网升级改造，确保采暖季前完成省下达的农村清洁取暖改造任务。; 本项目冬季取暖采用电。; 符合. 11.有效减少NOx排放。强化巩固钢铁行业烧结机NOx减排成果，对采取低效脱硝治理工艺的锅炉和炉窑进行升级改造，确保NOx稳定达标。; 本项目不产生NOx。; 符合. 12.落实国家适应气候变化战略，推动减污降碳协同增效。强化重点企业碳排放核查，开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制，减少温室气体和污染物排放。加强污水、垃圾等集中处置设施温室气体排放协同控制。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.健全环境风险预测预警体系。加强基础能力建设。强化重污染天气、有毒有害气体等关系公众健康的重点领域风险预警，完善预案备案管理制度。; 本项目建成后，企业应按要求修订突发环境事件应急预案和重污染天气应急预案等，健全相应的环境风险预警体系。; 符合. 2.规模以上大气污染企业需制定企业环境风险管理策略。; 企业制定应急预案，建立健全安全、环境管理体系。; 符合. 资源利用效率; 1.严格控制煤炭消费总量，削减非电力用煤，发展可再生能源。; 不涉及; 符合. 2.秸秆资源利用率达到96%以上。; 不涉及; 符合. 根据上表，本项目符合全市大气环境总体管控要求。 项目与“全市地表水环境总体管控要求”符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 防控目标; 2025年，地表水国考断面达到或好于Ⅲ类水体比例满足国家、省任务目标要求，地表水国考断面劣Ⅴ类水体全部消除。; 项目水性油墨配制纯水全部挥发，不外排；无新增生活污水。; 符合. 空间布局约束; 1.全省八大水系流经我市干流沿岸、重要饮用水水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油化工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，位于沧州临港经济技术开发区西区，用地为工业用地。; 符合. 2.大清河、子牙河和黑龙港河及运东流域地下水超采区限制高耗水行业准入。; 本项目不开采地下水，不属于高耗水行业。; 符合. 3.新建企业原则上均应建在工业集聚区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目不属于新建企业，不属于重污染企业，符合安全防护距离和卫生防护距离，不涉及搬迁改造或关闭。; 符合. 4.产能过剩产业由各县（市、区）实行新增产能等量替代、涉水主要污染物同行业倍量替代。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，不属于产能过剩行业。; 符合. 5.新建“十大”重点行业等重污染工业项目必须入园进区。; 本项目不属于“十大”重点行业等重污染工业项目，本项目位于沧州临港经济技术开发区西区。; 符合. 污染物排放管控; 1.将总氮、总磷作为日常监管指标。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代。; 本项目不涉及总氮、总磷排放。; 符合. 2.直排环境的新（改、扩）建排污单位水污染物排放限值严格执行国家、省相关标准，同时参考《沧州市消除Ⅴ类河流及水质保障攻坚行动方案》中附件2的排放限值执行。; 不涉及; 符合. 3.加强城镇基础设施建设，县（市、区）建成区加快实施城市污水处理厂配套管网建设及雨污分流工程，推进小城镇污水处理工程建设、改造。重点围绕城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇等开展污水管网覆盖情况排查及建设，实施老旧破损管网改造修复。到2025年，基本消除城市建成区污水管网空白区，实现建制镇以上污水处理设施全覆盖，城市和县城污泥无害化处理率达到97%以上。到2025年，再生水循环利用率达到40%以上。; 不涉及; 符合. 4.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直排入河。; 不涉及; 符合. 5.禁止在二类环境功能区新设排污口，水质超标海域禁止新设增加相应污染物排放的排污口。提高涉海项目准入门槛。实施总氮排放总量控制。全市入海河流基本消灭劣V类水体。; 不涉及; 符合. 6.加强总氮排放控制，以2020年国控河流入海断面总氮浓度值为基准，宣惠河入海河口断面总氮浓度按国家要求下降5%，其他国控入海河流河口断面总氮浓度保持负增长。2025年底前，入海河流入海口断面水质稳定达到考核目标要求，力争分批次达到Ⅲ类及以上水质。; 项目不涉及总氮排放。; 符合. 7.对集中式饮用水源保护区内、南水北调二级保护区内、有明确水功能的河流两侧1000米、湖库周边1000米范围内的（733个）“傍水”农村开展综合环境整治行动计划，全市所有“傍水”建制村逐步完成环境综合整治。; 不涉及; 符合. 8.集中式饮用水源保护区及功能为Ⅰ—Ⅲ类的河流，引黄济沧、南水北调等环境敏感区严禁农田退水直接排入地表水体。; 不涉及; 符合. 9.加强港口建设与运营期污染防治，实施废弃物达标排放，严格控制船只倾倒、排污活动，有效防范危险品泄漏、溢油等风险事故的发生，降低对海洋生态环境的影响。; 不涉及; 符合. 10.依据海域环境容量调控养殖密度和规模，防治海水养殖污染，整治修复养殖环境，引导传统养殖业向高效低排、标准化与生态化方向发展。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 县级以上地表水型集中式饮用水水源均要编制完成突发环境事件应急预案。防范海上溢油及危化品泄漏风险。建立海洋生态灾害预警与应急处置体系。; 不涉及; 符合. 根据上表，本项目符合全市地表水环境总体管控要求。 项目与“全市土壤风险防控总体管控要求”符合性分析一览表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 环境目标; 2025年底前，受污染耕地安全利用率和受污染耕地管控措施覆盖率均为100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%。; 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，用地为工业用地，不占用耕地。; 符合. 空间布局约束; 1.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，不属于有色金属冶炼、焦化等行业。; 符合. 2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; 不涉及; 符合. 3.结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，用地为工业用地，在企业现有厂区内建设，危废间建设符合相关防渗要求。; 符合. 4.优化重点行业企业布局。新建、扩建涉重金属企业必须“入园进区”。对已经进入市政污水收集处理设施的涉重金属工业企业进行排查、评估，经评估认定重金属污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出市政管网，向园区集聚。鼓励现有铅蓄电池制造业、电镀行业等涉重金属企业入园进区，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进泊头市、南皮县等地专业电镀企业入园进区，鼓励电镀行业密集区域建立电镀园区，实现污水、污泥集中有效治理。到2025年，各县（市、区）专业电镀企业入园率达到75%以上。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，不涉及重金属，项目位于沧州临港经济技术开发区西区。; 符合. 5.永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，不涉及重金属。; 符合. 2.严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; 不涉及; 符合. 3.沧州市主城区建设完成符合要求的城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市粪便处理设施，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上；县城生活垃圾无害化处理率达到95%以上。; 不涉及; 符合. 4.有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池等行业企业在拆除前，要制定原生产设施设备、构筑物和污染治理设施中残留污染物清理和安全处置方案，出具符合国家标准要求的监测报告，报所在地县级环保、工业和信息化部门备案，并储备必要的应急装备和物资，待生产设施拆除完毕方可拆除污染防治设施。拆除过程中产生的废水、废气、废渣和拆除物，须按照有关规定安全处理处置。; 不涉及; 符合. 5.到2025年，农膜基本实现全回收，秸秆基本实现全面综合利用。到2025年，规模化畜禽养殖场全部配套粪污处理设施，畜禽粪污综合利用率达到85%以上。; 不涉及; 符合. 6.严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。重点行业企业重金属污染物排放总量原则上应来源于同一重点行业企业，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。; 不涉及; 符合. 7.严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，全市医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。; 本项目危险废物交资质单位处置，危险废物处置率达100%。; 符合. 8.对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤，增加后续治理修复成本和难度。; 本项目位于临港经济技术开发区西区，不属于城镇人口密集区。; 符合. 9.石油开采和加工企业实施清洁生产审核，定期巡检含油污泥或含油岩屑的收集、贮存设施，防止含油污泥或含油岩屑外溢。加强对油田矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，责令有关企业及时采取防治措施。; 不涉及; 符合. 10.新建冶金、电镀等重金属企业排放的含重金属废水，不得排入市政污水收集处理设施。; 不涉及; 符合. 11.工业污泥（属于一般工业固废的）进入填埋场，应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）污染物质量浓度限值等要求，单独分区填埋，规范管理。; 不涉及; 符合. 12.垃圾焚烧设施协同处置工业污泥（属一般工业固废的），要符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）和河北省《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021），污泥含水率应小于 60%，污泥占生活垃圾重量比（以干污泥计）不宜超过5%。污泥实施填埋的，填埋前的污泥需进行减量化、稳定化处理，含水率应小于60%。未经脱水处理达标的污泥不得在填埋场填埋。按照《有机肥料》标准（NT/T525-2021），禁止污泥作为农用有机肥生产原料。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.完善全市固体废物动态信息管理平台数据，充分发挥平台的智能化监控水平。推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台。; 本项目按照相关要求对一般固废、危废进行贮存、处置。; 符合. 2.涉及重度污染耕地的县（市、区）应依法划定特定农产品禁止生产区，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品，并制定实施环境风险管控方案。; 不涉及; 符合. 3.强化关闭搬迁企业腾退土地土壤污染风险管控，以有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业为重点，严格企业拆除活动的环境监管。; 不涉及; 符合. 4.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。; 不涉及; 符合. 5.对安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或可能影响地下水的，制定污染防治方案时，应纳入地下水的内容；对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染等内容；对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。在防治项目立项、实施以及绩效评估等环节上，力求做到统筹安排、同步考虑、同步落实。; 不涉及; 符合. 6.定期对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处理设施周边土壤进行监测。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。; 不涉及; 符合. 根据上表，本项目符合全市土壤风险防控总体管控要求。 项目与“全市资源利用总体管控要求”符合性分析一览表 资源类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 水资源; 总量和强度要求; 1.到2025年，全市年用水总量控制在15.90亿立方米以内，地下水用水总量控制在4.81亿立方米以内，万元GDP用水量较2020年下降率12%； 2.到2035年，全市用水总量控制在省要求范围之内。; 本项目无新增新鲜水用量，新增纯水全部外购。; 符合. 管控要求; 1.在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。; 本项目不开采地下水。; 符合. 2.充分利用外调水。用好引江、引黄等外调水，增强水源调蓄能力，扩大供水管网覆盖范围，置换城镇、工业和农村生活地下水开采，推进农业水源置换，有效减少地下水开采量。; 本项目无新增新鲜水用量，新增纯水全部外购。; 符合. 3.推进非常规水资源利用。推广微咸水规模化利用技术和海水利用技术，扩大渤海新区海水直接利用和海水淡化规模，减少地下水开采量。; 不涉及; 符合. 4.大力推进节水型社会建设。农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，大力调整农业种植结构，实施季节性休耕、旱作雨养，推广农作物节水抗旱技术。工业节水。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。促进再生水利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 本项目无新增新鲜水用量，新增纯水全部外购；本项目水性油墨配制纯水全部挥发，不外排；无新增生活污水。; 符合. 5.加强引水管理，合理调度水资源，通过采取引水、补水、限制取水等措施，维持湖泊湿地合理水位。按照河北省水利厅统一安排部署，多水源向河道实施生态补水，积极争取外调水，用好引江水、引黄水，上游水库水，在满足农业灌溉用水的同时，兼顾河道水生态环境改善。重点保障南排河-南大港湿地、南运河、子牙新河、子牙河等河流重点河段恢复有水。; 不涉及; 符合. 能源; 总量和强度要求; 1.到2025年，单位地区生产总值能耗比2020年下降17.5%，确保完成省下达我市煤炭消费削减、单位地区生产总值二氧化碳排放下降任务目标。各县（市、区）“十四五”时期新增可再生能源电力消费量不纳入当地能源消费总量考核。原料用能不纳入全市及各县（市、区）能耗双控考核。; 不涉及; 符合. 2.大容量、高参数机组比重达到90%以上，单位供电煤耗降至302克以内。积极推进电能替代，全市电煤消费占燃煤消费比重提高到40%以上。; 不涉及; 符合. 3.合理控制煤电建设规模，新上项目实行等容量替代（背压机组项目除外），鼓励已有燃煤自备电厂转为公用电厂。严格落实淘汰落后煤电产能工作，持续关停落后小火电机组以及服役期满且不符合延寿条件的30万千瓦及以下机组，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽），到2025年全市非化石能源占一次能源消费比重达到13%。; 本项目冬季采暖使用电。; 符合. 4.协同推进减污降碳，强化源头治理，强化资源能源节约和高效利用。以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、建材、石化化工等行业为重点，有序开展碳达峰行动。到2025年单位地区生产总值能源消耗及二氧化碳排放量达到省要求。; 不涉及; 符合. 管控要求; 1.重点支持钢铁、电力、石油化工行业实施综合节能改造工程。加快企业能源管理体系、能源管控中心建设，实施工业能效提升计划，在电力、钢铁、建材、化工、石化等重点耗能行业推行能效对标。; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于电力、钢铁、建材、化工、石化等重点耗能行业。; 符合. 2.新建燃煤发电机组供电煤耗达到国家先进水平，燃煤机组全部达到超低排放标准。深入实施现役燃煤发电机组节能改造，基本形成技术先进、节能高效、绿色环保、布局合理、保障有力的火电结构，大容量、高参数机组比重达到90%以上。; 不涉及; 符合. 3.严格控制燃煤机组新增装机规模，引导督促发电企业使用高热值煤；持续提高接受外送电量比例，在保障电网安全的前提下，最大程度降低市内煤电机组出力，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。; 不涉及; 符合. 4.严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169）标准，生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081）地方标准要求、《水泥回转窑用煤商品煤质量》（GBT7563）标准。《河北省动力煤质量标准》发布后执行新的煤质标准。; 不涉及; 符合. 5.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉，有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 不涉及; 符合. 岸线资源; 利用上线; 自然岸线保有率不降低。; 不涉及; 符合. 管控要求; 1.加强岸线保护，保留岸线自然形态，除国家重大建设项目和经法定批复的岸线利用外，原则上禁止开发建设活动。对于沿岸直排口进行集中整治，加强入海河流污染治理，保证沿岸生态环境的安全。; 不涉及; 符合. 2.加强工业、港口人工岸线监管，原则上不再批复围填海工程，开展人工利用岸线固废、废水等污染综合整治，降低对周边海域生态功能的影响。; 不涉及; 符合. 3.陆海统筹，加强海洋生态红线区内的岸线开发活动管控，限制影响生态红线区生态环境安全的开发建设活动，禁止新增陆源直排口。; 不涉及; 符合. 4.参照《河北省海岸线保护与利用规划》要求，开展渔业养殖和旅游开发等活动，需保持合理的开发强度和防护距离，避免对沿海岸线生态和水环境造成影响。; 不涉及; 符合. 根据上表，本项目符合全市资源利用总体管控要求。 项目与“全市产业布局总体管控要求”符合性分析一览表 产业; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 产业总体布局要求; 1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。 2.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷、水泥熟料、煤化工等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。; 1.本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，不属于相关产业政策中的禁止、限制和淘汰类产业； 2.本项目不属于“高污染、高风险”产品加工项目； 3.本项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等新增产能项目建设。; 符合. 上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。; 本项目挥发性有机物排放根据相关规定要求进行削减替代。; 符合. 1.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 2.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，不属于重污染行业。; 符合. 项目入园准入要求; 1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 2.加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，位于沧州临港经济技术开发区西区。; 符合. 对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。; 本项目位于临港经济技术开发区西区内，不属于“散乱污”企业，对环境污染较小。; 符合. 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目位于沧州临港经济技术开发区西区。; 符合. 其他要求; 1.主城区及其主导上风向15公里范围内原则上禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。 2.主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内，原则上禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。; 不涉及; 符合. 从严控制过剩产能项目，高污染、高能耗和资源型（“两高一资”）项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。; 本项目不属于产能过剩项目，不属于“两高一资”项目。; 符合. 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。; 本项目不属于制革、炼砷、电镀项目。; 符合. 全省八大水系干流沿岸、重要饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 不涉及; 符合. 1.禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。 2.禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。 3.2022年底前城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。到2025年建成区和重点领域禁止使用不可降解塑料袋等塑料制品。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，厚度大于0.025毫米，项目原料为原包料。; 符合. 大清河、子牙河和黑龙港及运东流域地下水超采区限制高耗水行业准入。; 本项目不取用地下水。; 符合. 根据上表，本项目符合全市产业布局总体管控要求。 对照《关于实施2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（沧生态环保办[2024]89号），本项目所在地沧州临港经济技术开发区属于重点管控单元（编号：ZH13090420143）。 项目与所在地生态环境准入清单符合性分析 维度; 管控措施; 项目; 相符性. 空间布局约束; 1.园区距离黄骅市城区较近，新建项目应在环评中论证对城区大气环境质量的影响。; 本项目距离黄骅市城区较远，大气污染物排放量较小且达标排放，对区域大气环境质量影响较小。; 符合. 2.清洁生产水平达不到二级水平的项目禁止入园。; 项目清洁生产水平能够达到先进水平。; 符合. 3.超过区域污染物排放总量的项目禁止入园。; 项目有机废气排放量较小，无新增废水排放，不涉及二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放，不会超过区域污染物排放总量。; 符合. 4.禁止入区企业开采地下水。; 项目不开采地下水。; 符合. 5.禁止超过单位产品能源消耗限额标准的企业入驻。; 本项目未超过单位产品能源消耗限额。; 符合. 6.禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目使用的水性油墨、胶粘剂VOCs含量较低。根据上海华测品标检测技术有限公司出具的监测报告（报告编号：A2210241655101001C）水性油墨VOCS含量为1.2%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限制》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨-非吸收性承印物的VOCS含量限值，不属于高VOCS含量水性油墨。本项目使用环保型无溶剂胶粘剂。; 符合. 7.严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁。; 项目选址不属于人口聚集区。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行《沧州市人民政府办公室关于进一步加强建设项目大气主要污染物排放总量指标管理工作的通知》沧政办字〔2020〕81号文件中关于污染物排放总量管理要求。; 项目严格执行污染物排放总量管理要求，不新增主要污染物排放。; 符合. 2.具备条件的水泥企业基本完成固定源超低排放改造。; 不涉及; 符合. 3.开展大气污染物特别排放限值改造，化学原料制造、制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。; 本项目执行大气污染物特别排放限值，不属于化学原料药制造、制药行业。; 符合. 4.加强涂料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。; 项目产生非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），生产车间主要工序密闭，原辅材料于原料区存放并密封。; 符合. 5.开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161）要求。; 不涉及; 符合. 6.造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。; 项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于“十大”重点行业。; 符合. 7.水污染物接入污水处理厂或自行处理，确保不外排。加快完善配套管网的建设。; 本项目无新增废水排放。; 符合. 8.石油开采和加工企业实施清洁生产审核，定期巡检含油污泥或含油岩屑的收集、贮存设施，防止含油污泥或含油岩屑外溢。加强对油田矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，责令有关企业及时采取防治措施。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; 项目建成后应修订《突发环境事件应急预案》并进行备案，且严格执行相关要求。; 符合. 2.建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。; 项目建立有效的事故风险防范体系，防治事故风险。; 符合. 3.确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估，确定修复目标和风险管控目标，启动地下水污染修复工作。; 项目所在区域地下水环境质量较好。; 符合. 资源利用效率; 1.减少新鲜水用量，提高中水回用率。; 项目无新增新鲜水用量，新增纯水全部外购。; 符合. 2.鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。; 不涉及; 符合. 3.新建项目清洁生产应达到国际先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。; 企业清洁生产水平达到国际先进水平。; 符合. 根据上表，项目符合沧州临港经济技术开发区生态环境准入清单的要求。 综上，本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，不属于当地负面清单内项目。本项目符合沧州市生态环境准入清单综合管控要求、沧州渤海新区临港经济技术开发区片区生态环境准入清单要求及《沧州市人民政府关于印发<“三线一单”生态环境分区管控的实施方案>的通知》（沧政字〔2021〕10号）、《关于实施2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（沧生态环保办[2024]89号）的要求，项目建设符合国家及地方产业政策要求，不属于国家及地方规定禁止建设的项目。本项目符合全市大气环境总体管控要求、全市地表水环境总体管控要求、全市土壤风险防控总体管控要求、全市资源利用总体管控要求、全市产业布局总体管控要求。 综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。 - 产业政策符合性 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，项目属于允许的建设项目，符合国家产业政策，对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于其中禁止准入类、许可准入类项目，不在负面清单范围内，项目已在沧州临港经济技术开发区经济发展局备案：沧港经备字〔2025〕75号，符合地方政策要求。 3、选址符合性分析 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，项目评价范围内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水水源地等环境敏感点。本项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，综上所述，项目选址是合理可行的。 4、与“十四五”相关规划符合性分析 本项目与《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》、《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》、《沧州市生态环境保护“十四五”规划》、《沧州渤海新区黄骅市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见下表。 与“十四五”相关规划符合性分析一览表 名称; 内容; 本项目; 相符性. 《河北省人民政府关于印发<河北省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（冀政字[2022]2号）; 建立生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 项目符合《关于实施2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（沧生态环保办[2024]89号）等相关文件要求。; 符合. 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。; 项目生产过程中产生的有机废气采用集气装置收集，经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，污染物无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中企业边界大气污染物浓度限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2中厂房外设置监控点排放限值。; 符合. 强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，将土壤污染防治义务依法纳入排污许可管理。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。; 企业严格落实分区防渗要求，避免污染土壤。; 符合. 加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。; 本项目危险废物于危废间暂存，委托有资质单位处理，危废间建设符合相关防渗要求，并按照要求设置标志牌。; 符合. 《河北省人民政府办公厅关于印发<河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划>》（冀政办字[2021]144号）; 根据《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》全省生态功能分区表，本项目位于沧州临港经济技术开发区，属于沿海生态防护区，主体生态功能是提供海洋生态服务，保障海洋生态安全。; 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，对海洋生态无影响。; 符合. 完善生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，落实并完善“三线一单”生态环境分区管控体系，建立动态更新和调整机制，完善环境管控单元环境准入清单，严格执行高耗能、高排放项目环境准入及管控要求。加强“三线一单”成果与国土空间规划协调联动，强化在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，推动污染物排放和生态环境质量目标联动管理。不断健全环境影响评价等生态环境源头预防体系，依法开展国土空间规划、以及重点区域、重点流域、重点行业的建设和开发利用规划环境影响评价，严格建设项目生态环境准入，指导资源开发、城镇建设、产业布局和重大工程项目选址，防范区域生态环境风险。; 项目符合《关于实施2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（沧生态环保办[2024]89号）等相关文件要求。; 符合. 强化土地资源节约利用。严格保护耕地和永久基本农田，大力开展土地整治和高标准农田建设，加强工矿废弃地复垦和中低产田改良。加强重点生态用地保护，严控具有重要生态功能的未利用地开发，合理引导环京津生态过渡带、雄安新区城市森林建设区、地下水超采区等区域的非优质耕地及盐渍化耕地向林果草调整。严格落实建设用地总量与强度双控，推动产业集中集聚集群发展，提高产业用地开发强度，加强城市地下空间综合开发利用，加大城镇低效闲置土地再开发力度，推动单位地区生产总值建设用地使用面积稳步下降。保护优质土壤资源。到2025年，全省耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于国家确定目标。; 项目在原有车间进行建设，不占用保护耕地和永久基本农田。; 符合. 《沧州市生态环境保护“十四五”规划》; 建立健全以“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）为核心的生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，从空间布局、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等维度，建立生态环境准入清单，实施全市差别化生态环境管控。突出抓好产业园区规划环评，严格规划环评审查和项目环评准入。; 项目符合《关于实施2023年沧州市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（沧生态环保办[2024]89号）等相关文件要求。; 符合. 严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严格落实产业政策，严把拟建项目准入关，严禁建设不符合政策规划的项目。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，坚决遏制“两高”项目发展，实行清单管理、分类处置、动态监控。严格执行钢铁、水泥熟料、平板玻璃、焦化、煤化工、铸造等行业产能置换规定，严禁新增产能，合理控制煤制油气产能规模。; 本项目符合国家及地方产业政策要求。; 符合. 深化涉挥发性有机物（VOCs）行业企业综合整治。以石化、化工、医药、工业涂装、包装印刷、油品储运等行业为重点，开展全面排查，建立涉VOCs重点行业企业、工业园区、企业集群台账，实施原辅材料和产品源头替代、无组织管控、末端治理改造等全流程治理。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，属于医药配套产业，生产过程中产生的有机废气由集气装置收集，经二级活性炭吸附装置处理后，污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求。; 符合. 强化有毒有害大气污染物风险管控，积极推进大气汞排放控制。全面开展消耗臭氧层物质（ODS）排放治理，实施含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰和替代，推动三氯甲烷（HFC-23）的销毁和转化。对石化、化工、制药、农药、橡胶、塑料等行业恶臭、异味实施深度治理。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产中药包装袋，不涉及汞排放；项目涉及的大气污染物均按照相关要求采取风险管控措施；少量恶臭气体经二级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 符合. 《沧州渤海新区黄骅市生态环境保护“十四五”规划》; 1.深化挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时段装卸油，提倡建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。; 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造行业，生产过程中产生的有机废气由集气装置收集，经二级活性炭吸附装置处理后，污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求。; 符合. 2.强化扬尘精细化管控。落实《河北省扬尘污染防治办法》，健全扬尘管控体系确定扬尘重点污染源和动态管理清单。严格执行河北省《河北省施工场地扬尘排放标准》，全力推进建筑工程、城市道路、公路、城乡裸露地面等扬尘源管控，压实企业主体责任，全面落实建筑施工“六个百分百”和视频监控、PM10在线监测全覆盖。; 本项目施工期严格执行《河北省施工场地扬尘排放标准》。; 符合. 3.调查、评估重点工业行业危险废物产生、贮存、转移、利用、处置情况，统筹区域危险废物利用处置能力建设，严格危险废物经营许可审批进一步优化危险废物利用处置能力结构，调整建设布局。排查危险废物产废企业和经营企业，严防危险废物非法转移、倾倒、处置。鼓励危险废物产生单位自建、工业园区配套建设利用处置设施，实现就近安全利用处置。; 本项目严格执行危险废物收集贮存转运相关规范。; 符合. 根据上表，本项目符合《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》、《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》、《沧州市生态环境保护“十四五”规划》、《沧州渤海新区黄骅市生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。 5、与VOCS污染防治技术政策符合性分析 本项目与国家、地方环保管理政策符合性分析结果见下表。 本项目与环保管理政策符合性分析结果一览表 序号; 政策文件名称; 相关要求; 本项目相关内容; 对比结果. 1; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气[2021]65号); 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。; 本项目涉VOCS的生产环节在密闭操作间中进行，废气由集气装置收集，并且保持负压运行。; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。; 本项目根据产生的有机废气种类及性质，采用二级活性炭吸附工艺进行处理，经治理后VOCS可达标排放。; 符合. 2; 《关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）; 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目符合相关环境准入政策，本项目不属于高耗能、高排放项目，严格落实污染物总量控制，污染物排放等相关要求。; 符合. 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进电代煤，积极稳妥推进气代煤。原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。; 本项目生产用热采用电，不涉及工业炉窑。; 符合. 强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。; 项目不涉及高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用，项目所使用水性油墨、胶粘剂均为低VOCs含量物料。; 符合. 3; 《沧州市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和全市大气污染深度治理攻坚战行动方案》(沧气领办[2023]45号); 坚持“应收尽收、分质收集”的原则，严禁高浓度废气和低浓度废气混合稀释排放，确保排放浓度和去除效率“双达标”。; 本项目根据产生的有机废气种类及性质，采用二级活性炭吸附装置进行处理，不存在稀释排放，经治理后VOCS可达标排放。; 符合. 4; 《沧州市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<沧州市2023年大气污染综合治理工作要点>的通知》(沧气领办[2023]44号); 开展低效治理设施再排查行动，对存在使用单一光氧治理设施不能达到治理效果的限期进行提升改造。; 本项目有机废气不使用光氧治理设施，采用二级活性炭吸附方式处理，不属于低效治理设施，VOCS废气可达标排放。; 符合. 5; 《关于做好近期臭氧污染防治重点工作的通知》（冀环办字函[2024]91号）; 组织所有使用活性炭吸附工艺企业按时更换活性炭，无特殊原因，原则上全部更换为颗粒碳，同时要确保颗粒碳碘值，严防以次充好、弄虚作假。; 本项目活性炭采用颗粒碳填充，碘吸附值不低于800mg/g。; 符合. 6; 《关于切实做好挥发性有机物综合治理工作的通知》(沧气领办[2024]35号); 重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施实施效果。除恶臭异味治理外，一般不得采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目有机废气治理采用二级活性炭吸附技术，不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 符合. 7; 《沧州市2025年大气污染防治工作要点》（沧生态环保办通〔2025〕25号）; 开展低效治理设施升级改造。以涉气产业集群和中小企业为重点，6月底前，完成锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，力争10月底前完成淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治提升关键组件缺失、质量低劣自动化水平低的治理设施，确保污染物全面稳定达标排放。; 本项目二级活性炭吸附装置不属于低效治理设施，污染物全面稳定达标排放。本项目不涉及锅炉和工业炉窑。; 符合. 强化VOCs全流程管控。聚焦石油化工、有机化工、医药等行业，加强LDAR专项整治。; 本项目不属于石油化工、有机化工、医药行业。; 符合. 根据上表，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气[2021]65号)、《关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）、《沧州市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和全市大气污染深度治理攻坚战行动方案》(沧气领办[2023]45号)、《沧州市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<沧州市2023年大气污染综合治理工作要点>的通知》(沧气领办[2023]44号)、《关于做好近期臭氧污染防治重点工作的通知》（冀环办字函[2024]91号）、《关于切实做好挥发性有机物综合治理工作的通知》(沧气领办[2024]35号)、《沧州市2025年大气污染防治工作要点》（沧生态环保办通〔2025〕25号）中的相关要求。 6、项目绩效分级符合性分析 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，现有工程绩效等级为C级，对照《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》（环办便函〔2021〕341号）及《河北省生态环境厅关于调整部分重点行业环保绩效评级指标的通知》（冀环办字函〔2025〕161号），本项目执行塑料制品行业A级绩效分级要求和包装印刷行业A级绩效分级要求，符合性分析见下表。 项目与塑料制品绩效分级符合性分析 差异化指标; 塑料制品行业A级指标; 本项目; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料； 2.使用电为能源。; 项目原料均采用原包料，项目用热采用电。; 符合. 污染治理技术; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环节有效收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；生产工艺产生的VOCs采用燃烧方式或喷淋、吸附、生物法等二级及以上组合工艺处理，采用活性炭吸附的，按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装高效除尘设施或油烟净化装置； 2.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，颗粒物有效收集，采用布袋、滤筒等高效除尘技术； 3.NOx治理采用低氮燃SNCR/SCR等适宜技术； 4.废吸附剂应在密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.污染治理技术不得使用《国家污染防治技术指导目录》中的低效类治理技术。; 1.项目工艺过程产生的VOCs经集气装置有效收集，距集气装置开口面最远处VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，并采取二级活性炭吸附装置进行处理，按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期； 2.本项目拌料工序使用线性低密度聚乙烯颗粒，粒径2~5mm，受重力影响快速沉降，不易悬浮，无需除尘设备，采用自动投料器投加和配混且在密闭车间内； 3.项目不涉及NOx的产生与排放； 4.废活性炭存放于密闭包装袋内暂存于危废间，定期交有资质单位处理，并建立危废台账； 5.二级活性炭吸附装置不属于《国家污染防治技术指导目录》中的低效类治理技术。; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度不高于10、10mg/m³； 2.VOCs治理设施去除效率需达到90%，若去除效率达不到相应规定，生产车间或生产设备无组织排放监控点1h非甲烷总烃平均浓度低于2mg/m3，任意一次非甲烷总烃浓度低于10mg/m3； 3.含有采暖燃气锅炉的，PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50mg/m³。; 1.经预测排气筒DA001的非甲烷总烃浓度为2.194mg/m3，DA002的非甲烷总烃浓度为2.462mg/m3，DA003的非甲烷总烃浓度为1.380mg/m3； 2.企业生产车间无组织任意一次非甲烷总烃浓度低于10mg/m3； 3.本项目不涉及燃气锅炉。; 符合. 无组织管控要求; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； 3.液态VOCs物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送； 4.产生VOCs的生产工序和装置应设置集气装置并引至VOCs末端处理设施； 5.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序; 1.项目涉VOCs物料储于密闭桶装或密闭包装袋，并存放于室内，非取用时加盖封口； 2.本项目不涉及颗粒状、粉状VOCs物料，现有工程颗粒状物料采用气力输送设备； 3.项目VOCs物料采用密闭桶装或密闭包装袋进行输送转移； 4.项目产生VOCs的生产工序和装置均设置集气装置并引至VOCs末端处理设施； 5.项目生产车间均进行地面硬化，并采取分区防渗措施。; 符合. 环境管理水平; 1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证及季度、年度执行报告；③环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 2.台账记录：（1）生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；（2）污染控制设备为冷凝装置，应每月记录冷凝剂液量；污染控制设备为吸附装置，应记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；污染控制设备为催化燃烧装置，应记录催化燃烧剂、催化剂更换日期；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；（3）主要原辅材料消耗记录；以上记录至少需保存一年。 3.配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目依照要求建立环保档案及台账记录，并配备专职环保人员进行管理。; 符合. 运输方式; 厂内运输车辆全部使用新能源车辆。 厂内非道路移动机械原则上采用新能源机械，无对应新能源产品的原则上应满足国四及以上排放阶段。; 企业承诺按相应要求配备符合标准的车辆。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 项目建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 监测监控水平; 采用催化燃烧治理设施的，应在脱附时进行监测，并保证脱附时监测浓度限值要求。; 不涉及; 符合. 项目与包装印刷绩效分级符合性分析 差异化指标; 包装印刷行业A级指标; 本项目; 相符性. 原辅材料; - 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤15%)、能量固化油墨(VOCs≤10%)等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤30%)、能量固化油墨(VOCs≤10%)等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； - 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤5%)的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨(VOCs≤25%)比例达60%及以上； - 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无(免)醇润版液(润版液原液中VOCs≤10%)，或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； - 4、丝网印刷工艺使用水性油墨(VOCs≤30%)、能量固化油墨(VOCs≤5%)的比例达60%及以上； - 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨(VOCs≤25%)、能量固化油墨(VOCs≤2%)；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； - 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； - 7、上光：使用水性、紫外光固化(UV)等非溶剂型光油比例达到100%； - 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)的低VOCs含量清洗剂比例达到100%; - 1.项目采用凹版印刷工艺，采用双向拉伸聚酯薄膜属于非吸收性材料，本项目全部使用水性油墨（VOCs≤15%）； - 2.不涉及 - 3.不涉及 - 4.不涉及 - 5.不涉及 - 6.企业整体工程复合工艺使用胶粘剂为双组分无溶剂聚氨酯复膜胶，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）； - 7.无上光工艺； - 8.本项目不使用胶印油墨和UV油墨，不使用清洗剂。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所; 1.项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2.水性油墨调配位于密闭配制间； 3.供墨过程在密闭负压空间内操作； 4.印刷机开口面积很小，烘箱位于印刷机内，密闭负压； 5.本项目用抹布沾取无水乙醇进行擦拭，此过程位于密闭配制间，废抹布均存储于密闭容器暂存于危废间，定期交有资质单位处理； 6.复合过程烘箱密闭，保持负压；以上工艺废气均经集气装置收集，送至二级活性炭吸附装置处理； 7.水性油墨、无水乙醇、胶粘剂均密闭储存于室内原料区，无阳光直射；危险废物均分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于危废间，无阳光直射。; 符合. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布(上光)、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 项目使用水性油墨和非溶剂型胶粘剂，产生的VOCs废气经收集均送至二级活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放，非甲烷总烃初始排放速率<2kg/h。. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1.经预测排气筒DA001的非甲烷总烃浓度为2.194mg/m3，DA002的非甲烷总烃浓度为2.462mg/m3，DA003的非甲烷总烃浓度为1.380mg/m3； 2.经预测厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值低于6mg/m3、任意一次浓度值低于20mg/m3； 3.项目废气均达标排放。; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》(HJ1066-2019)规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口*安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1.项目严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求； - 2.企业不属于重点排污企业，无主要排放口； - 3.企业拟安装PLC系统等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目依照要求建立环保档案及台账记录，并配备专职环保人员进行管理。; 符合. 运输方式; 1.物料公路运输全部使用达到国五级以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆全部达到国五级以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目厂内运输车辆全部使用新能源车辆；厂内非道路移动机械满足国三及以上排放阶段; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账要求; 项目建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 本项目需根据A级要求进行升A改造，具体措施有：①按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。②废抹布存储于密闭容器暂存于危废间，定期交有资质单位处理；危险废物均分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于危废间，无阳光直射。 综上所述，项目满足《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（河北省生态环境厅，2021年8月）中塑料制品行业绩效分级指标A级要求和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业绩效分级指标A级要求。 7、防沙治沙措施 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(冀环办字函【2023】326号)，为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”规定。根据该文件可知，沙区范围主要涉及的地区有关沧州地区的为：东光县、河间市、孟村回族自治县、南皮县、献县。 本项目位于沧州临港经济技术开发区西区，不涉及沙化地区，不新增占地，无土建工程，在项目室内施工建设过程中，不会造成水土流失，且不属于沙化土地范围。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 为了提高车间洁净程度，提升产品品质，项目在原有车间基础上进行改造，在现有车间内划定区域建设洁净车间，洁净等级为十万级，占地662.998m2，建筑面积662.998m2。技改项目建成后全厂原辅料总使用量不变，总产量不变，仅增加部分设备投入到洁净车间生产部分产品，同时非洁净车间产量相应减少。本项目生产中药包装袋为非药用标准的普通中药包装。 2、项目组成及工程内容 项目建设洁净车间（主要对原有建筑物进行改造），洁净车间内主要分为印刷室、复合室、固化室、分切室和外包间等，购置安装印刷机、无溶剂复合机、固化室、高速分切机（旧）设备。原项目总产能年产24万套中药包装袋（通用卷）、22万套中药包装袋（印字卷），项目建成后，洁净车间可年产6万套中药包装袋（通用卷）、5万套中药包装袋（印字卷），非洁净车间可年产18万套中药包装袋（通用卷）、17万套中药包装袋（印字卷）。本项目建成后总产能不变。技改项目工程组成表见下表。 项目工程组成表 项目; 建设内容; 现有工程; 技改项目; 技改完成后全厂; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1座，钢结构，高9m，占地面积3900m2，建筑面积3900m2，主要用于产品生产。; 依托; 1座，钢结构，高9m，占地面积3900m2，建筑面积3900m2，主要用于产品生产，技改后分为洁净车间和非洁净车间。; 技改后分为洁净车间和非洁净车间。洁净车间建筑面积662.998m2，非洁净车间建筑面积3237.002m2。. 洁净车间; /; 依托改造，1座，钢结构，高9m，占地面积662.998m2，建筑面积662.998m2，位于现有车间内东部，洁净等级为十万级，主要用于产品生产。; 1座，钢结构，高9m，占地面积662.998m2，建筑面积662.998m2，位于现有车间内东部，洁净等级为十万级，主要用于产品生产。; 1座，钢结构，高9m，占地面积662.998m2，建筑面积662.998m2，位于现有车间内东部，洁净等级为十万级，主要用于产品生产。. 辅助 工程; 门卫; 1座，砖混，占地面积10m2。; 依托; 1座，砖混，占地面积10m2。; 不变. 倒班楼; 1座，砖混，占地面积680m2，建筑面积1360m2，用于办公。; 依托; 1座，砖混，占地面积680m2，建筑面积1360m2，用于办公。; 不变. 储运工程; 原料区; 占地面积858m2，位于生产车间内东北部，主要用于存放原辅料。; 依托; 占地面积858m2，位于生产车间内东北部，主要用于存放原辅料。; 不变. 危废间; 1座，建筑面积30m2，位于现有生产车间外西南侧，用于危险废物暂存。; 依托; 1座，建筑面积30m2，位于现有生产车间外西南侧，用于危险废物暂存。; 不变. 一般固废间; 1座，建筑面积40m2，位于现有生产车间外南侧，用于一般固体废物暂存。; 依托; 1座，建筑面积40m2，位于现有生产车间外南侧，用于一般固体废物暂存。; 不变. 公用 工程; 供水; 生活用水由沧州临港经济技术开发区西区供水管网提供，纯水外购。; 纯水外购，不新增新鲜水用量。; 生活用水由沧州临港经济技术开发区西区供水管网提供，纯水外购。; 纯水外购，不新增新鲜水用量。. 供电; 用电由沧州临港经济技术开发区西区电网提供。; 依托; 用电由沧州临港经济技术开发区西区电网提供。; 新增用电300万kW·h/a。. 供热; 项目生产用热采用电，办公室冬季采暖采用空调供暖; 依托; 项目生产用热采用电，办公室冬季采暖采用空调供暖; 不变. 环保 工程; 废气; 生产车间废气（吹膜机ABC废气、配制间A废气、印刷机A废气、复合机AC废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA001); 非洁净车间废气（吹膜机ABC废气、配制间A废气、印刷机A废气、复合机AC废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA001依托); 非洁净车间废气（吹膜机ABC废气、配制间A废气、印刷机A废气、复合机AC废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA001依托); 不变. 生产车间废气（配制间B废气、印刷机BC废气、复合机B废气、固化室A-K废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA002); 非洁净车间废气（配制间B废气、印刷机BC废气、复合机B废气、固化室A-K废气）、洁净车间水性油墨配制、擦拭废气经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA002依托); 非洁净车间废气（配制间B废气、印刷机BC废气、复合机B废气、固化室A-K废气）、洁净车间水性油墨配制、擦拭废气经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA002依托); 非洁净车间废气（配制间B废气、印刷机BC废气、复合机B废气、固化室A-K废气）、洁净车间水性油墨配制、擦拭废气经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA002依托). /; 洁净车间废气（印刷机D废气、复合机D废气、固化室L-N废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA003新增)，洁净车间空气经高效空气过滤器净化后在车间内循环; 洁净车间废气（印刷机D废气、复合机D废气、固化室L-N废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放(DA003新增)，洁净车间空气经高效空气过滤器净化后在车间内循环; 新增. 废水; 无生产废水；生活废水经厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂集中处理; 无生产废水；无新增劳动定员，无新增生活污水。; 无生产废水；生活废水经厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂集中处理; 不变. 噪声; 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界; 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界，风机加装隔音罩，洁净车间二次密闭; 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界，风机加装隔音罩，洁净车间二次密闭; 选用低噪声设备，设备加减振装置等措施，布局合理，高噪声设备远离厂界，风机加装隔音罩，洁净车间二次密闭. 固废; 分切过程中产生的废边角料经收集后外售；废水性油墨桶、废胶粘剂桶、废活性炭暂存于危废间，由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。; 印刷工序产生的废纯水桶，分切、检验过程中产生的废边角料与不合格品经收集后外售；废水性油墨桶、废胶粘剂桶、废抹布、废活性炭、废过滤介质暂存于危废间，由有资质单位处理。; 印刷工序产生的废纯水桶，分切、检验过程中产生的废边角料与不合格品经收集后外售；废水性油墨桶、废胶粘剂桶、废抹布、废活性炭、废过滤介质暂存于危废间，由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。; 印刷工序产生的废纯水桶，分切、检验过程中产生的废边角料与不合格品经收集后外售；废水性油墨桶、废胶粘剂桶、废抹布、废活性炭、废过滤介质暂存于危废间，由有资质单位处理。. 3、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称 项目主要生产设备见下表。 项目主要设备表 序号; 设备名称; 现有工程; 技改项目; 全厂; 规格型号; 备注. 数量（台/套); 数量（台/套); 数量（台/套). 主要生产设备. 1; 印刷机; 3; 1; 4; FR350ELS(YA601050); +1. 2; 复合机; 3; 1; 4; A450-10; +1. 3; 分切机; 10; 1; 10; /; 技改项目 分切机利旧，从非洁净车间搬迁至洁净车间. 4; 吹膜机; 3; 0; 3; /; 不变. 5; 空压机; 2; 0; 2; /; 不变. 6; 拌料机; 3; 0; 3; /; 不变. 7; 固化室; 11; 3; 14; /; +3. 8; 配制间; 2; 0; 2; /; 不变. 主要环保设备. 9; 二级活性炭吸附装置; 2; 1; 3; /; +1. 4、项目主要产品及产能 原项目总产能年产24万套中药包装袋（通用卷）、22万套中药包装袋（印字卷），项目建成后，洁净车间可年产6万套中药包装袋（通用卷）、5万套中药包装袋（印字卷），非洁净车间可年产18万套中药包装袋（通用卷）、17万套中药包装袋（印字卷）。本项目建成后总产能不变。 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程; 技改项目; 技改完成后全厂; 备注. 洁净车间; 非洁净车间. 1; 中药包装袋（通用卷）; 24万套; 6万套; 18万套; 24万套; 产能不变. 2; 中药包装袋（印字卷）; 22万套; 5万套; 17万套; 22万套; 产能不变. ### 5、主要原辅材料及能源资源消耗 技改项目主要原辅材料及燃料的种类和用量详见下表。 项目主要原辅材料及燃料的种类和用量 序号; 原辅材料; 现有工程用量t/a; 技改项目用量t/a; 分配情况; 技改后全厂用量t/a; 变动情况t/a; 备注. 洁净车间; 非洁净车间. 1; 聚乙烯; 3700; 0; 3700; 全部于非洁净车间使用; 3700; 不变; 外购，线性低密度聚乙烯，原包料，50kg/袋，最大在线量300t. 2; 双向拉伸聚酯薄膜; 600; 143; 457; 全厂用量的1146用于洁净车间，3546用于非洁净车间; 600; 不变; 外购，固体，厚度12µm，100kg/卷，最大在线量50t. 4; 水性油墨; 30; 6.818; 23.182; 全厂用量的522用于洁净车间，1722用于非洁净车间; 30; 不变; 外购，液体，20kg/桶，最大在线量1t. 5; 无水乙醇; 3; 0.227; 0.773; 全厂用量的522用于洁净车间，1722用于非洁净车间; 1; -2; 外购，液体，10kg/桶，最大在线量0.5t. 6; 纯水; 3; 1.136; 3.864; 全厂用量的522用于洁净车间，1722用于非洁净车间; 5; +2; 外购，液体，25kg/桶，最大在线量0.5t. 7; 胶粘剂; 3; 0.717; 2.283; 全厂用量的1146用于洁净车间，3546用于非洁净车间; 3; 不变; 外购，液体，10kg/桶，最大在线量0.5t. 8; 水; 1860 m3/a; /; /; /; 1860 m3/a; 不变; 由园区供水管网提供. 9; 电; 1211.7万kW·h/a; 300万 kW·h/a; 1211.7万kW·h/a; /; 1511.7万kW·h/a; +300万kW·h/a; 由园区供电系统提供. 原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 备注. 1; 聚乙烯; 线性低密度聚乙烯（LLDPE）是乙烯与少量α-烯烃共聚形成在线性乙烯的主链上，带有非常短小的共聚单体支链的分子结构。线性低密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm3。它与LDPE相比，具有较高的软化温度和熔融温度，熔点110～125℃，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等。; /. 2; 双向拉伸聚酯薄膜; 无色透明薄膜，由多元醇和多元酸缩聚制得的聚合物总称，熔点255～260℃，化学稳定性好。耐寒、耐热性优良，适应温度范围为-70～150℃，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。; /. 3; 水性油墨; 粘稠有色液体，有淡淡的气味，pH值为8.3-8.5，密度（25℃）1.01-1.22，能与水混溶，粘度（25℃）：25±5秒/涂-4杯，细度≤25μm，初干性：10-30mm/30s，附着牢度≥95。主要由颜料、助剂、树脂、溶剂和水等部分组成，固体份63.8%，挥发分1.2%，水35%。; 经上海华测品标检测技术有限公司检测（编号：A2210241655101001C），本品VOCs含量为1.2%，符合GB38507-2020表1中VOCs限值要求。根据《印刷工业污染防治科性技术指南》（HJ1089-2020），水性凹印油墨替代技术适用于塑料表印、塑料轻包装及纸张凹版印刷工艺。本项目水性油墨为水性塑料凹印油墨，对塑料基材有优异的附着力。. 4; 无水乙醇; 密度约0.789g/cm³，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 调墨时加入能有效降低油墨体系的整体挥发温度，在印刷后的干燥过程中率先挥发，带走热量，从而加速墨膜表干。非常适合印刷非吸收性基材（如塑料薄膜、铝箔）时使用，以克服水性油墨干燥慢的瓶颈。乙醇能降低水性油墨的表面张力，使其更容易在低表面能的塑料薄膜上润湿和铺展，减少“缩孔”、“鱼眼”等缺陷。. 5; 胶粘剂; 双组分无溶剂聚氨酯复膜胶，由甲、乙组分按1:1比例配制而成，甲组分主要为活泼氢组分，乙组分为含-NCO基团的聚氨酯预聚体组分，为透明液体，黏度500-5000mPa·s，闪点>200℃，熔点<-20℃，相对密度（水=1）0.98-1.2，沸点>200℃，可燃，溶于乙酸乙酯等溶剂，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）浓度范围25%~45%，聚醚多元醇20%~55%，聚酯多元醇5%~30%，固化速度调节剂0.05%~1%。; /. 项目洁净车间水性油墨物料平衡一览表（单位：t/a） 序号; 项目; 收入项; 支出项. 使用量; 水蒸气; 挥发量; 带入产品. 1; 水性油墨; 6.818; 2.386; 0.082; 4.350. 2; 无水乙醇; 0.227; 0; 0.227; 0. 3; 纯水; 1.136; 1.136; 0; 0. 合计; 8.181; 3.522; 0.309; 4.350. 项目非洁净车间水性油墨物料平衡一览表（单位：t/a） 序号; 项目; 收入项; 支出项. 使用量; 水蒸气; 挥发量; 带入产品. 1; 水性油墨; 23.182; 8.114; 0.278; 14.790. 2; 无水乙醇; 0.773; 0; 0.773; 0. 3; 纯水; 3.864; 3.864; 0; 0. 合计; 27.819; 11.978; 1.051; 14.790. ### 6、给排水 6.1现有工程给排水 ①给水 现有工程用水为水性油墨配制用纯水（外购）和生活用水； 依据原环评及验收文件，现有工程纯水总用量为3t/a，生活用水总量为6.2m3/d（1860m3/a）。 ②排水 现有工程纯水全部挥发不外排，职工生活污水产生量为5.0m3/d（1500m3/a），经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。 项目现有工程给排水平衡图见下图。 现有工程给排水平衡图 单位：m3/a 6.2技改项目给排水 ①给水 项目生产用水为水性油墨配制用纯水（外购），本次增加水性油墨配制用纯水2t/a，与现有工程合计5t/a；无新增劳动定员，无新增生活用水。 ②排水 水性油墨配制用纯水全部挥发不外排；无新增生活污水。 技改项目给排水平衡图 单位：m3/a 6.3技改完成后全厂给排水 ①给水 技改完成后，项目生产用水为水性油墨配制用纯水（外购）5t/a；生活用水总量为6.2m3/d（1860m3/a） ②排水 水性油墨配制用纯水全部挥发不外排；职工生活污水产生量为5.0m3/d（1500m3/a），经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂。 技改完成后全厂给排水平衡图 单位：m3/a 7、供电 现有工程用电量为1211.7万kW·h，技改项目洁净车间年用电量为300万kW·h，技改完成后全厂用电量为1511.7万kW·h，项目用电由沧州临港经济技术开发区西区供电系统提供，能够满足项目用电需求。 8、劳动定员及工作制度 技改项目无新增劳动定员，项目洁净车间所需工人由现有员工调剂，全厂劳动定员仍为56人，年工作日300天，实行3班工作制度，每班8h。 9、厂区平面布置 企业大门位于厂区东侧，生产车间位于厂区西部，危废间（依托）位于厂区西南部，生产车间外西南侧，一般固废间（依托）位于厂区南部，生产车间外南侧。技改项目洁净车间在现有工程生产车间内进行建设，项目生产车间内进行功能分区，整个厂区构建筑物布局合理，生产区域的布局顺应工艺流程，减少生产流程的迂回、往返，提高车间洁净程度，有利于生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用原有车间进行改造，施工期涉及防渗层改造，并进行功能分区和生产设备安装，即可满足生产要求。本项目施工期污染源主要为扬尘、建筑垃圾、生活污水、施工噪声和生活垃圾等。 施工期工艺流程图及排污节点图 2、营运期 生产工艺流程： 营运期工艺流程及排污节点图 ## 工艺流程和产排污环节： 项目在原有生产车间建设洁净车间，主要生产中药包装袋（通用卷）、中药包装袋（印字卷），生产工艺主要包括印刷、复合、固化、分切、检验，生产工艺流程描述如下： - （1）印刷 - 印刷工序主要对外购的双向拉伸聚酯薄膜进行印刷，印刷用水性油墨位于配制间配制，采用外购水性油墨、无水乙醇、纯水按比例配制而成，调配完成后进入印刷机，在一定印刷速度下，经胶辊施压，把图文部位的水性油墨转移到聚酯薄膜。印刷采用凹版印刷工艺，制版为外委进行，项目使用均为成品版，项目无制版、晒版工序，无显影废水产生。擦拭位于配制间，使用抹布沾取无水乙醇进行擦拭，此过程无水乙醇全部挥发，水性油墨配制在依托现有配制间B进行，不在洁净车间进行。项目印刷机为6色印刷，但在进行实际印刷时只使用白色、黄色水性油墨进行2道工序印刷，在公司内部称为水墨通用卷，在使用水性油墨、无水乙醇、水比例为30：1：5，调整转速为60米/分钟（普通油墨300米/分钟），此生产工艺可以满足生产状态。 此工序废气污染源主要为印刷废气（水性油墨配制废气、印刷废气和擦试废气）（G1非甲烷总烃），其中水性油墨配制和擦试废气由“管道收集+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA002依托）”排放，印刷废气由“集气罩+软帘收集+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA003新增）”排放，固体废物主要为废水性油墨桶（S1）、废纯水桶（S2）、废抹布（S3），同时产生设备噪声（N1）。 - （2）复合 利用复合胶进行无溶剂复合，复合胶为双组分无溶剂聚氨酯复膜胶，A、B组分通过复合机的高精度齿轮泵按设定比例泵出，在静态混合器或动态混合头中瞬间充分混合均匀。混合后的低粘度胶液被立即转移至网纹辊，并均匀涂布在聚酯薄膜的表面。此时胶层仍是可流动的液态。涂布了胶液的聚酯薄膜与聚乙烯薄膜在复合辊压力下立即贴合。贴合瞬间，-NCO与-OH发生初步的加成聚合反应，复合温度约为45℃。复合胶可能产生极少量的单体二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），参照《低游离聚氨酯预聚体在工业中的应用》（中国聚氨酯工业协会弹性体专业委员会2013年论文集）中低游离聚氨酯预聚体中异氰酸酯基质量分数含量＜0.1%，在复合工序使用过程，少量MDI挥发。 此工序产生复合废气（G2非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度），由“集气罩+软帘收集+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA003新增）”排放，固体废物主要为废胶粘剂桶（S4），同时产生设备噪声（N2）。 - （3）固化 复合后进入密闭固化室进行烘干固化，固化温度约为60℃，固化72h，在热能的驱动下，剩余的-NCO与-OH继续大量反应，使聚合物链段不断延长，固化时剩余大量二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）挥发。固化后的产品进入下一工序。 此工序产生固化废气（G3非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度），由“管道收集+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA003新增）”排放，同时产生设备噪声（N3）。 - （4）分切 复合好的半成品经辊道牵引进入分切机裁切为指定大小。 此工序产生废边角料（S5），同时产生设备噪声（N4）。 - （5）检验 按照产品要求、规格等对分切完成的包装袋进行检验，检验合格，即为成品，包装入库待售。 此工序产生不合格品（S6）。 此外，环保设备运行产生废活性炭（S7），同时产生设备运行噪声（N5）；洁净车间空气过滤器产生废过滤介质（S8）。 项目生产工序产排污节点一览表 污染类型; 序号; 污染源名称; 污染物; 治理措施. 废气; G1; G1-1; 水性油墨配制; 非甲烷总烃; 管道+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA002依托）. G1-2; 印刷; 非甲烷总烃; 集气罩+软帘收集+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA003新增）. G1-3; 擦拭; 非甲烷总烃; 管道+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA002依托）. G2; 复合; 非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度; 集气罩+软帘收集+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA003新增）. G3; 固化; 非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度; 管道+二级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA003新增）. 废水; /; /; /; /. 噪声; N1-N5; 设备噪声; 等效A声级; 基础减振+厂房隔声+距离衰减+风机隔音罩. 固体废物; S1; 印刷; 废水性油墨桶; 危废间暂存，定期交有资质单位处理. S2; 废纯水桶; 收集后外售综合利用. S3; 废抹布; 危废间暂存，定期交有资质单位处理. S4; 复合; 废胶粘剂桶. S5; 分切; 废边角料; 收集后外售综合利用. S6; 检验; 不合格品. S7; 环保设备; 废活性炭; 危废间暂存，定期交有资质单位处理. S8; 洁净车间空气过滤器; 废过滤介质. 注：依据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)“6.1以下物质不作为固体废物管理：a任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”的规定。本项目废无水乙醇桶作为周转桶由厂家回收周转使用，因此项目废无水乙醇桶不属于固体废物，不作为危废处理。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续履行情况表 项目; 类别; 环评或其他手续批复情况; 验收/备案情况. 北京东华原医疗设备有限责任公司沧州分公司中药煎药、包装设备及耗材生产项目（一期工程）; 报告表; 2018年5月22日取得沧州临港经济技术开发区行政审批局的审批意见，批复文号为“沧港审环表〔2018〕16号”; /. 北京东华原医疗设备有限责任公司沧州分公司中药煎药、包装设备及耗材生产项目（一期工程）环境影响补充报告; 补充 环评; 2020年9月11日取得沧州临港经济技术开发区行政审批局的审批意见，批复文号为“沧港环函字〔2020〕18号”; 2021年1月4日通过自主验收，并取得专家验收意见. 光氧催化氧化装置改造活性炭吸附装置项目; 登记表; /; 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202313098300000758. 排污登记; 2020年6月20日进行了首次排污登记，并于2025年6月3日进行了排污登记延续，登记编号：91130931MA08UL0563，有效期：2025年6月20日-2030年6月19日. 2、现有工程生产工艺 现有工程塑料袋生产工艺流程图 3、现有项目主要污染物排放及环保处理设施 现有工程生产车间废气（吹膜机ABC废气、配制间A废气、印刷机A废气、复合机AC废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）；生产车间废气（配制间B废气、印刷机BC废气、复合机B废气、固化室A-K废气）经集气装置收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放（DA002）。 根据天津东海检测技术有限公司2025年11月12日出具的检测报告（报告编号：津东海检251015S-06号），现有工程污染物排放情况如下： （1）废气：检测期间，吹膜、印刷、复合工序净化设施出口：非甲烷总烃平均排放浓度2.45mg/m3、排放速率7.46×10-2kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业排放限值。非甲烷总烃平均去除效率77.6%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业有机废气去除效率要求。印刷、复合、固化工序净化设施出口：非甲烷总烃平均排放浓度3.18mg/m3、平均排放速率8.30×10-2kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业排放限值。非甲烷总烃平均去除效率76.9%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中印刷工业有机废气去除效率要求。 无组织：非甲烷总烃厂界浓度最大值1.29mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业标准限值要求。厂区内非甲烷总烃浓度最大值为1.55mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。 经核算现有工程非甲烷总烃排放量为：吹膜、印刷、复合工序净化设施废气排气筒（DA001）非甲烷总烃排放量为0.537t/a，印刷、复合、固化工序净化设施废气排气筒（DA002）非甲烷总烃排放量为0.598/a，非甲烷总烃总排放量为1.135t/a。 （2）噪声：检测期间，厂界东侧外一米昼间噪声值为57dB(A)，厂界东侧外一米夜间噪声值为48dB(A)，北厂界、西厂界、南厂界不具备检测条件，噪声值参考东厂界噪声值，则厂界噪声昼间、夜间检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准限值要求。 （3）废水：项目无生产废水产生及外排，生活废水经厂区化粪池处理后进入园区污水处理厂集中处理。废水各项监测指标的最高浓度分别为悬浮物42mg/L、化学需氧量26mg/L、氨氮0.067mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂进水水质要求（悬浮物≤150mg/L，化学需氧量≤200mg/L，氨氮≤50mg/L）。 经核算现有工程悬浮物排放量为0.063t/a、化学需氧量排放量为0.039t/a、氨氮排放量为0.0001t/a。 （4）固体废物排放情况 分切过程中产生的废边角料产生量为3.5t，经收集后外售；废水性油墨桶产生量为1.5t/a，废胶粘剂桶产生量为1.0t/a，废活性炭产生量为18.68t/a，暂存于危废间，定期交昆相环保技术有限公司和沧州冀环威立雅环境服务有限公司处理；生活垃圾产生量为8.4/a，由环卫部门定期清运送至垃圾处理厂处理。 （5）现有工程总量控制指标 根据现有工程环评及竣工环境保护验收意见，现有工程总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃：36t/a。根据核算，现有工程污染物排放量为COD：0.039t/a、NH3-N：0.0001t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃：1.135t/a，根据当地管理要求，生活污水不纳入废水污染物排放总量，则满足总量控制指标要求。 4、与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施 现有工程复合工序废气污染因子识别不完全，未识别双组分无溶剂聚氨酯复膜胶产生的二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度；吹膜工序、固化工序废气污染因子识别不完全，未识别臭气浓度，本次环评提出识别。 现有工程固体废物识别不完全，未识别印刷工序产生的废纯水桶、废抹布，缺少检验工序，且未识别检验工序产生的不合格品，本次环评补充识别。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），本项目所在地归于“居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村区”，属于二类环境空气功能区。 （1）基本因子环境空气质量现状监测与评价 依据《2024年沧州市生态环境状况公报》，2024年沧州市环境空气质量见下表。 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 30; 136.67; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 67.2; 60; 112; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6.6; 60; 11; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27.5; 40; 68.75; 达标. CO-95per; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3-8h-90per; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 179; 160; 111.88; 不达标. 上述数据表明，2024年沧州市环境空气中，SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，PM10、PM2.5、O3-8h存在不达标现象。超标原因主要是由于工业生产、燃煤、机动车、建筑施工场地扬尘等污染及气象因素的影响，该地区环境空气质量总体一般，项目所在区域为不达标区。 - 根据关于印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（环大气[2022]68号），临港经济开发区执行重污染天气消除攻坚行动方案、臭氧污染防治攻坚行动方案、柴油货车污染治理攻坚行动方案，区域环境质量正逐步改善。 - 特征因子 本项目特征污染物为非甲烷总烃。非甲烷总烃环境质量现状数据引用《沧州临港经济技术开发区环境空气质量现状监测（西区）检测报告》，报告编号：ZJC/HP202302004号，监测点位为刘官庄村。监测点位位于本项目东北侧约1153m。监测时间为2023年2月16日至22日，监测因子为非甲烷总烃，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。 - （1）监测点位 - 大气监测布点情况见下表。 环境空气质量现状监测布点一览表 监测点位名称; 方位; 据本项目距离; 监测时段; 监测报告编号; 监测内容. 刘官庄村; 东北侧; 1153m; 2:00-3:00；8:00-9:00；14:00-15:00；20:00-21:00；; ZJC/HP202302004号; 非甲烷总烃. - （2）监测结果 - 区域大气环境特征污染物监测结果见下表。 小时平均浓度现状监测结果统计评价表 序号; 污染物; 监测点名称; 标准值（mg/m3）; 监测值（mg/m3）; 超标率％; 最大浓度占标率Pi %; 最大超标倍数. 1; 非甲烷总烃; 刘官庄村; 2.0; 0.28～0.68; 0; 34; －. - 由上表可知：非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中限值要求。 2、地表水 2024年全市18个国省考断面水质达标率保持100%，地表水国省考断面水质优良比例达到50%，优于省定年度目标16.7个百分点。具体为：II类断面1个，为大浪淀水库，占比5.6%；III类断面8个，为漳卫新河小泊头桥、南排水河朱庄闸、子牙河小王庄、滏阳河西贾庄桥、南运河北街自动站、小白河后赵各庄西桥、黑龙港河东港拦河闸、任文干渠阎家坞，占比44.4%；IV类断面9个，为子牙新河阎辛庄、宣惠河大口河口、北排水河永红桥、沧浪渠杨官庄自动站、廖家洼排水渠四埝村桥、新石碑河李家堡桥、八团排干渠伊庄子闸、青静黄排水渠何老营、南大港湿地入口，占比50%。 本项目距离新黄南排干552m，与南排水河互通，距离本项目最近的地表水监测断面为南排水河朱庄闸，根据《2024年沧州市生态环境状况公报》，该断面地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水水质标准。本项目水性油墨配制用纯水全部挥发；无新增生活污水，故无需要进行地表水环境质量现状监测。 ### 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 4、地下水环境、土壤环境 本项目水性油墨配制用纯水全部挥发；无新增生活污水。项目按分区防控采取防渗处理，企业做好分区防渗并加强管理的前提下，项目无地下水、土壤污染途径，无需进行地下水、土壤环境现状监测。 5、电磁辐射 本项目不涉及广播电台、差转台、电视台塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、生态环境 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，项目占地为工业用地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目新增纯水为外购，生活用水由园区集中供水，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于沧州临港经济技术开发区西区内，用地范围内不含生态环境保护目标。 环境保护目标一览表 项目; 保护目标名称; 坐标; 方位; 距厂界距离（m）; 保护对象; 保护标准及级别. 东经; 北纬. 大气 环境; 项目500m范围内无大气环境敏感目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准、《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准. 生态 环境; 占地范围内无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： 1、本项目施工期进行防渗层改造，大气污染物排放执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值标准及表3监测点位数量设置要求，见下表。 扬尘排放浓度限值标准 单位：μg/m3 控制项目; 监测点浓度限值a（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）; 标准来源. PM10; 80; ≤2; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值标准. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 施工场地扬尘监测点数量设置 占地面积（m2）; 监测点数量（个）; 标准来源. S≤5000; ≥1; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表3施工场地扬尘监测点数量设置要求. 5000＜S≤10000; ≥2. 10000＜S≤100000; ≥4. S＞100000; 在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足10万平方米的部分按10万平方米计）。. 2、项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中排放限值标准，见下表。 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 噪声限值; 标准来源. 施工期噪声; 昼间：70 夜间：55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中排放限值标准. - 3、项目施工期一般固体废物处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 运营期： 1、废气 有组织废气：有组织废气中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求。二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值。有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准。 无组织废气：非甲烷总烃厂界无组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求。 - 2、噪声 - 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 - 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 运营期污染物执行标准 污染源; 污染物名称; 技术指标; 执行指标; 执行标准. 有组织废气; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 30mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值. 30mg/m3 a去除效率：80%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业排放限值及去除效率的要求. 50mg/m3 a去除效率：80%; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值和去除效率要求. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 1mg/m3; b1mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 2000（无量纲）15m排气筒; 2000（无量纲）15m排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界排放浓度限值4.0 mg/m3; 4.0 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 厂房外监控点处1h平均浓度值2.0mg/m3；任意一次浓度值10.0mg/m3; 厂房外监控点处1h平均浓度值2.0mg/m3；任意一次浓度值10.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值. 无组织排放监控点处1h平均浓度值2.0mg/m3；任意一次浓度值10.0mg/m3; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值. 臭气浓度; 20（无量纲）; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准. 噪声; 厂界; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值. 一般固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定. 注：a根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）中“非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，非甲烷总烃处理效率不应低于80%。企业所使用的全部原辅材料符合国家有关低挥发性有机物含量产品规定的除外”的要求。本项目非甲烷总烃初始排放速率<2kg/h，故不执行非甲烷总烃处理效率要求。 b待国家污染物监测方法标准发布后实施。 |
| 总量 控制 指标 | - 1、总量控制管理的依据 - 根据全国主要污染物排放总量控制规划，国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS、颗粒物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函[2023]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定，建设项目间接排放水污染物的，新增水主要污染物排放总量指标按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行水污染物排放标准核算。 - 2、技改项目总量控制指标 （1）废水污染物 技改项目水性油墨配制用纯水全部挥发；无新增劳动定员，无新增生活污水，不涉及COD、NH3-N的排放，故本项目废水污染总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a。 （2）废气污染物 本项目生产用热采用电，不涉及SO2、NOX排放，特征污染物非甲烷总烃核定量依照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1塑料制品制造行业排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值进行核定（非甲烷总烃：30mg/m3）。根据天津东海检测技术有限公司2025年11月12日出具的检测报告（报告编号：津东海检251015S-06号），现有吹膜、印刷、复合工序净化设施出口DA001风机风量为30439m3/h，印刷、复合、固化工序净化设施出口DA002风机风量为26115m3/h。现有DA001、DA002风机设计风量均为50000m3/h，本项目新增洁净车间印刷、复合、固化工序净化设施出口DA003设计风机风量为9000m3/h，年工作均为7200小时，排放量计算如下： - ①按排放标准核算总量 本项目排气筒DA001、DA002、DA003涉及总量控制因子为非甲烷总烃，因非甲烷总烃排放浓度限值改变，现重新核算DA001、DA002标准浓度总量指标，DA001、DA002、DA003废气污染物总量计算见下表。 项目废气污染物排放总量指标表（标准） - 项目; - 排气筒; - 污染物排放浓度（mg/m3）; - 废气量（万m3/a）; - 总量控制指标（t/a）. - 总量控制因子; - 非甲烷总烃; - DA001; - 30; - 36000; - 10.8. - 非甲烷总烃; - DA002; - 30; - 36000; - 10.8. - 非甲烷总烃; - DA003; - 30; - 6480; - 1.994. - 核算公式; - 污染物排放总量(t/a)=污染物浓度（mg/m3）×废气量（万m3/a）×10-5. - 核算过程; - DA001非甲烷总烃排放总量(t/a)=30×36000×10-5=10.8； - DA002非甲烷总烃排放总量(t/a)=30×36000×10-5=10.8； - DA003非甲烷总烃排放总量(t/a)=30×6480×10-5=1.994。. - 核算结果; - 由公式核算可知，项目污染物年排放量总量控制指标为：非甲烷总烃：23.594t/a。. 因此，按照排放标准核算项目废气污染物排放总量为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、非甲烷总烃：23.594t/a。 - ②按预测排放浓度核算总量 本项目排气筒DA001、DA002、DA003涉及总量控制因子为非甲烷总烃，废气污染物总量计算见下表。 项目废气污染物排放总量指标表（预测） - 项目; - 排气筒; - 污染物排放浓度（mg/m3）; - 废气量（万m3/a）; - 总量控制指标（t/a）. - 总量控制因子; - 非甲烷总烃; - DA001; - 2.195; - 21916.08; - 0.481. - DA002; - 2.434; - 18802.8; - 0.458. - DA003; - 1.410; - 6480; - 0.091. - 核算公式; - 污染物排放总量(t/a)=污染物浓度（mg/m3）×废气量（万m3/a）×10-5. - 核算过程; - DA001非甲烷总烃排放总量(t/a)=2.195×21916.08×10-5=0.481。 - DA002非甲烷总烃排放总量(t/a)=2.434×18802.8×10-5=0.458。 - DA003非甲烷总烃排放总量(t/a)=1.410×6480×10-5=0.091。. - 核算结果; - 由公式核算可知，项目污染物年排放量总量控制指标为：非甲烷总烃：1.030t/a。. 由上表可知，按预测排放浓度核算项目废气污染物排放总量为：非甲烷总烃：1.030t/a。 综上，本项目总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃23.594t/a（标准浓度核算）、1.030t/a（预测浓度核算）。 - 3、总量控制“三本账” 根据现有工程环评批复及验收资料，现有项目总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃36t/a。 总量控制指标三本账 污染物; 现有工程排放量t/a; 技改工程排放量t/a; 以新带老消减量t/a; 总体工程排放量t/a; 变化量t/a. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 标准浓度; 36; 23.594; 36; 23.594; -12.406. 预测浓度; *1.135; 1.030; 1.135; 1.030; -0.105. 注：*由现有工程检测报告计算得出. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用园区现有厂房进行建设，涉及防渗层改造、车间隔间、设备安装。施工期对周围环境主要为防渗层改造的少量扬尘，施工作业噪声，施工人员产生的生活污水及生活垃圾，环境影响是局部的、暂时的，随着工程的建成完工而消失。 （1）扬尘 本项目在建设防渗层改造期间会产生一定的扬尘污染，主要来自以下几个方面：土方的挖掘及现场堆放；建筑材料（灰、砂、水泥等）的现场搬运及堆放；施工垃圾的清理及堆放；车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关。为保护好空气环境质量，降低施工区域的扬尘污染，根据《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》(冀建安[2017]9号)、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》(冀发[2013]23号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《关于印发<关于进一步加强建筑工程施工扬尘治理的若干规定>的通知》(冀建法[2013]28号)、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表3要求、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日施行）、《沧州市重污染天气应急预案》及同类施工场地采取的抑尘措施，对道路施工提出扬尘控制要求。本评价提出在施工中必须采取如下措施，来减轻扬尘对周围环境的影响： ①施工现场必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 ②工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。 ③施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路。 ④施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 ⑤施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。 ⑥施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 ⑦施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 ⑧施工层建筑垃圾必须采用装袋清运。 ⑨施工期场地扬尘监测设置及浓度限值 根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，本项目占地面积20013.75m2，10000<S≤100000m2，施工场地扬尘监测点数应≥4，监测点位宜设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动，优先设置于车辆进出口处，监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度。采取以上防尘抑尘措施后，监测点浓度限值需满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中规定的PM10≤80µg/m3（达标判定依据≤2次/天，监测点浓度限值指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计）。 经采取以上措施后，施工期扬尘可以满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1要求及表3监测点位数量设置要求。 （2）废水 施工期废水主要为设备安装工人的生活污水，废水中主要污染物为SS、COD、氨氮，生活污水经厂区化粪池处理后进入园区污水处理厂。 （3）噪声 主要环境影响为设备安装过程产生的噪声。主要来源于包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。现就施工期噪声控制提出以下防治措施和建议： ①合理布置施工场地，固定振动源相对集中放置并安置在施工场地临时房内，必要时房屋内设隔音板； ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和车辆，尽量采用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩（如发电车等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强； ③施工车辆在经过各敏感点路段时禁止鸣笛并减速行驶； ④施工期的噪声主要通过减少高噪声设备的使用、合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育来控制，高噪声设备（如挖土机、搅拌机等）的施工时间应安排在日间，避免夜间施工； ⑤材料轻卸轻搬，禁止从车上往下扔材料，应按规范采用人工搬运或吊车吊运。 综上所述，工程在严格落实以上措施的前提下，可以有效降低施工噪声对施工场地周边声环境的不良影响，噪声污染防治措施可行。项目施工噪声满足标准《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对周边环境影响较小，随着施工结束，影响将消失。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾和安装人员的生活垃圾。 建筑垃圾中可回收废料如废包装、废木板等将尽量由施工单位回收利用，其它不可回收的建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处理；现场安置垃圾箱，将生活垃圾集中收集后，送环卫部门指定地点处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1、大气环境影响分析 技改项目依托现有工程生产车间进行建设，位于生产车间东部中心位置建设洁净车间，增加印刷机1台、无溶剂复合机1台、固化室3组、高速分切机1台（利旧），以上工程产生的废气经集气装置+二级活性炭吸附装置进行治理后，由1根15m高排气筒DA003（新增）排放。非洁净车间吹膜、印刷、复合工序产生的废气经集气装置+二级活性炭吸附装置进行治理后，由1根15m高排气筒DA001（依托）排放；非洁净车间印刷、复合、固化工序产生的废气与洁净车间水性油墨配制、擦拭产生的废气经集气装置+二级活性炭吸附装置进行治理后，由1根15m高排气筒DA002（依托）排放。 项目废气污染物产排及治理情况一览表 污染 类型; 污染源名称; 主要污染物; 产生 规律; 治理措施及排放去向. 废气; 非洁净车间吹膜、印刷、复合工序; 非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度; 连续; 集气装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001依托）. 非洁净车间印刷、复合、固化工序；洁净车间水性油墨配制、擦拭; 连续; 集气装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002依托）. 洁净车间印刷、复合、固化工序; 连续; 集气装置+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003新增）. 无组织废气; 非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度; 连续; 车间密闭. 各工序原辅料使用量见下表。 现有工程各工序原辅料使用量核算表 排气筒; 产废环节; 设备; 原料; 年用量 （t/a）; 核算过程. DA001; 吹膜废气; 吹膜机ABC; PE; 3700; 3700. 印刷废气; 配制间A、印刷机A; 水性油墨; 10; 30×13=10. 无水乙醇; 1; 3×13=1. 复合工序废气; 复合机AC; PE+PET; 2867; （3700+600）×23=2867. 胶粘剂; 2; 3×23=2. DA002; 印刷废气; 配制间B、印刷机BC; 水性油墨; 20; 30×23=20. 无水乙醇; 2; 3×23=2. 复合工序废气; 复合机B; PE+PET; 1433; （3700+600）×13=1433. 胶粘剂; 1; 3×13=1. 固化工序废气; 固化室A-K; PE+PET; 4300; （3700+600）×1=4300. 胶粘剂; 3; 3×1=3. 核算公式：年用量=全厂使用量×设备数量比重. 技改后各工序原辅料使用量核算表 排气筒; 产废环节; 设备; 原料; 年用量 （t/a）; 核算过程. DA001; 吹膜废气; 吹膜机ABC; PE; 3700; 3700×1×1=3700. 印刷废气; 配制间A、印刷机A; 水性油墨; 7.727; 23.182×1×13=7.727. 无水乙醇; 0.258; 0.773×1×13=0.258. 复合工序废气; 复合机AC; PE+PET; 2181; （3700+600）×3546×23=2181. 胶粘剂; 1.522; 2.283×1×23=1.522. DA002; 印刷废气; 配制间B、印刷机BC; 水性油墨; 15.455; 23.182×1×23=15.455. 无水乙醇; 0.515; 0.773×1×23=0.515. 复合工序废气; 复合机B; PE+PET; 1091; （3700+600）×3546×13=1091. 胶粘剂; 0.761; 2.283×1×13=0.761. 固化工序废气; 固化室A-K; PE+PET; 3272; （3700+600）×3546×1=3272. 胶粘剂; 2.283; 2.283×1×1=2.283. DA003; 印刷废气; 印刷机D; 水性油墨; 6.818; 6.818×1×1=6.818. 无水乙醇; 0.227; 0.227×1×1=0.227. 复合工序废气; 复合机D; PE+PET; 1028; （3700+600）×1146×1=1028. 胶粘剂; 0.717; 0.717×1×1=0.717. 固化工序废气; 固化室L-N; PE+PET; 1028; （3700+600）×1146×1=1028. 胶粘剂; 0.717; 0.717×1×1=0.717. 核算公式：年用量=使用量×产能比重×设备数量比重. - （1）有组织废气 ①DA001：非洁净车间吹膜、印刷、复合工序废气 DA001：非洁净车间吹膜、印刷（包括配制间A、印刷工序）、复合工序产生废气，主要污染因子为非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度。计算如下： 根据天津东海检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：津东海检251015S-06号），现有工程吹膜、印刷、复合工序净化设施出口（DA001）废气治理设施检测期间风量为30439m3/h，工作时间为7200h/a，非甲烷总烃排放浓度为2.45mg/m³，排放速率为7.46×10-2kg/h，去除效率为77.6%，收集效率为90%，技改前共使用原辅料6580t，则非甲烷总烃产污系数为0.405kg/t原料；技改完成后共使用原辅料5891t，则非甲烷总烃产生量为2.386t/a。 本项目双组分无溶剂聚氨酯复膜胶在80℃情况下胶粘剂可能产生极少量的单体二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），参照《低游离聚氨酯预聚体在工业中的应用》（中国聚氨酯工业协会弹性体专业委员会2013年论文集）中低游离聚氨酯预聚体中异氰酸酯基质量分数含量＜0.1%，考虑最不利情况，生产过程中游离异氰酸酯全部挥发计，项目二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）最大含量为1.522×45%=0.685t/a（根据胶粘剂产品说明书，二苯基甲烷二异氰酸酯含量为25%~45%，考虑最不利情况，本项目取45%），则二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为6.85×10-4t/a。 吹膜废气经管道收集、配制间A废气经管道收集、印刷废气经集气罩+软帘收集、复合废气经集气罩+软帘收集后，共同由1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃总产生量为2.386t/a，废气收集效率按90%计，处理效率为77.6%，风机风量为30429m³/h，年运行时间7200h。则有组织非甲烷总烃产生量为2.147t/a，产生浓度为9.798mg/m³，产生速率为0.298kg/h；有组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为6.16×10-4t/a，产生浓度为2.81×10-3mg/m³，产生速率为8.56×10-5kg/h。处理后有组织非甲烷总烃排放量为0.481t/a，排放浓度为2.195mg/m³，排放速率为0.067kg/h；有组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）排放量为1.38×10-4t/a，排放浓度为6.30×10-4mg/m³，排放速率为1.92×10-5kg/h。 ②DA002：非洁净车间印刷、复合、固化工序与洁净车间水性油墨配制、擦拭废气 DA002：非洁净车间印刷（包括配制间B、印刷工序）、复合工序、固化工序与洁净车间水性油墨配制、擦拭产生废气，主要污染因子为非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度。计算如下： 根据天津东海检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：津东海检251015S-06号），现有工程印刷、复合、固化工序净化设施出口（DA002）废气治理设施检测期间风量为26115m3/h，工作时间为7200h/a，非甲烷总烃排放浓度为3.18mg/m³，排放速率为8.30×10-2kg/h，去除效率为76.9%，收集效率为90%，技改前共使用原辅料5759t，则非甲烷总烃产污系数为0.499kg/t原料；技改完成后共使用原辅料4381t（不包括洁净车间水性油墨配制原辅料量），则非甲烷总烃产生量为2.186t/a。 洁净车间水性油墨配制产生废气，主要污染物为非甲烷总烃。根据上海华测品标检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：A2210241655101001C），水性油墨VOCs含量为1.2%；无水乙醇中乙醇含量为99.95%。水性油墨配制水性油墨使用量为6.818t/a，无水乙醇使用量为0.227t/a，本项目按水性油墨和无水乙醇中可挥发性成分的5%于水性油墨配制、擦拭挥发计算（可挥发性成分的95%于印刷工序挥发），则水性油墨配制非甲烷总烃产生量为0.015t/a。 本项目双组分无溶剂聚氨酯复膜胶在80℃情况下胶粘剂可能产生极少量的单体二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），参照《低游离聚氨酯预聚体在工业中的应用》（中国聚氨酯工业协会弹性体专业委员会2013年论文集）中低游离聚氨酯预聚体中异氰酸酯基质量分数含量＜0.1%，考虑最不利情况，生产过程中游离异氰酸酯全部挥发计，项目二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）最大含量为0.761×45%=0.342t/a（根据胶粘剂产品说明书，二苯基甲烷二异氰酸酯含量为25%~45%，考虑最不利情况，本项目取45%），则二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为3.42×10-4t/a。 配制间B废气经管道收集、印刷废气经集气罩+软帘收集、复合废气经集气罩+软帘收集、固化废气经管道收集后，共同由1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃总产生量为2.202t/a，废气收集效率按90%计，处理效率为76.9%，风机风量为26115m³/h，年运行时间7200h。则有组织非甲烷总烃产生量为1.981t/a，产生浓度为10.538mg/m³，产生速率为0.275kg/h；有组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为3.08×10-4t/a，产生浓度为1.64×10-3mg/m³，产生速率为4.28×10-5kg/h。处理后有组织非甲烷总烃排放量为0.458t/a，排放浓度为2.434mg/m³，排放速率为0.064kg/h；有组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）排放量为7.12×10-5t/a，排放浓度为3.79×10-4mg/m³，排放速率为9.89×10-6kg/h。 ③DA003：洁净车间印刷、复合、固化工序废气 - 依据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）附录D要求对本项目DA003废气收集系统风量进行计算如下： - 采用外部排风罩风量计算公式： - 采用密闭罩及通风柜风量计算公式： - 根据《沧州市大气污染防治工作领导小组办公室<关于加强9月份臭氧污染防治管控措施的通知>》，沧气领办〔2020〕101号，本次评价对罩口平均风速取0.5m/s，操作口平均风速取0.5m/s，安全系数取1.1。 - 在不影响生产运行的情况下集气罩距离设备上方高度为0.3m； - 洁净车间设2个集气罩，每个集气罩罩口面积均为0.8m2，3个固化室，操作口面积为0.8m2。通过计算可知洁净车间有机废气产排污节点所需总风量为7632m3/h，考虑到本次评价项目风机盘管的选型、静压，送风管的长度、走向、变径、封口阻力等损失，本次项目风机设计风量为9000m3/h，满足本项目运行要求。 DA003：洁净车间印刷、复合工序、固化工序产生废气，主要污染因子为非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度。计算如下： 参照现有工程印刷、复合、固化工序净化设施出口（DA002）非甲烷总烃产污系数0.499kg/t原料，技改完成后洁净车间印刷、复合、固化工序共使用原辅料2065t/a，则非甲烷总烃产生量为1.030t/a。由于洁净车间水性油墨配制、擦拭于配制间B进行，废气进入DA002排气筒，需扣除洁净车间水性油墨配制非甲烷总烃产生量0.015t/a，则洁净车间印刷、复合、固化工序非甲烷总烃产生量为1.015t/a。 本项目双组分无溶剂聚氨酯复膜胶在80℃情况下胶粘剂可能产生极少量的单体二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），参照《低游离聚氨酯预聚体在工业中的应用》（中国聚氨酯工业协会弹性体专业委员会2013年论文集）中低游离聚氨酯预聚体中异氰酸酯基质量分数含量＜0.1%，考虑最不利情况，生产过程中游离异氰酸酯全部挥发计，项目二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）最大含量为0.717×45%=0.323t/a（根据胶粘剂产品说明书，二苯基甲烷二异氰酸酯含量为25%~45%，考虑最不利情况，本项目取45%），则二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为3.23×10-4t/a。 印刷废气经集气罩+软帘收集、复合废气经集气罩+软帘收集、固化废气经管道收集后，由1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃总产生量为1.015t/a，废气收集效率按90%计，处理效率为90%，风机风量为9000m³/h，年运行时间7200h。则有组织非甲烷总烃产生量为0.913t/a，产生浓度为14.097mg/m³，产生速率为0.127kg/h；有组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）产生量为2.91×10-4t/a，产生浓度为4.48×10-3mg/m³，产生速率为4.04×10-5kg/h。处理后有组织非甲烷总烃排放量为0.091t/a，排放浓度为1.410mg/m³，排放速率为0.013kg/h；有组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）排放量为2.91×10-5t/a，排放浓度为4.48×10-4mg/m³，排放速率为4.04×10-6kg/h。 有组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求。有组织二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值。 项目在生产过程中会产生部分恶臭气体，以臭气浓度计，生产过程中可明显感觉到有臭味，依据《恶臭强度6级表示法》规定，恶臭强度为3。依据耿静等于2014年8月在城市环境与城市生态发表的《臭气强度与臭气浓度之间的定量关系》，恶臭强度为3时，臭气浓度值为617（无量纲）。废气经废气处理装置处理后分别经3根15m高排气筒（DA001/DA002/DA003）排放，臭气浓度排放值100（无量纲）。 恶臭强度6级表示法及臭气强度与臭气浓度之间的定量关系见下表，摘自《臭气强度与臭气浓度之间的定量关系》。臭气强度测定采用日本的6级强度测试法，将人对气体的嗅觉感觉划分为0~5级。 恶臭强度6级表示法 强度等级; 嗅觉判别标准. 0; 无臭. 1; 能稍微感觉出极微弱的臭味，对应检知阈值的浓度范围. 2; 能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围. 3; 可明显感觉到有臭味. 4; 强烈的臭味. 5; 让人无法忍受的强烈臭味. 臭气浓度与臭气强度的对应关系：将各个强度对应的臭气浓度数据取几何平均值后，得出臭气强度和臭气浓度的对应数据，见下表中的原始浓度。 679个样品的臭气强度及对应的臭气浓度数据 强度; 0.0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. 原始浓度*; 5; 7; 24; 38; 104; 281; 704; 1608; 2911; 7804; 18759. 修正浓度*; 4; 9; 21; 49; 113; 265; 617; 1437; 3347; 7795; 18156. 有组织臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。 - （2）无组织废气 车间内未收集的非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），通过采取加强收集、车间密闭等措施减少无组织排放，全厂非甲烷总烃无组织废气排放量为0.560t/a，排放速率为0.078kg/h，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）无组织废气排放量为1.35×10-4t/a，排放速率为1.88×10-5kg/h。非甲烷总烃厂界无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。臭气浓度经类比调查同类企业，厂界处无组织排放臭气浓度为15（无量纲），臭气浓度无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求。 废气污染源源强见下表。 DA001非洁净车间吹膜、印刷、复合工序废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; DA001非洁净车间吹膜、印刷、复合工序. 污染物种类; 非甲烷总烃; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 臭气浓度; 非甲烷总烃; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 臭气浓度. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 2.147; 6.16×10-4; /; 0.239; 6.85×10-5; /. 产生速率（kg/h）; 0.298; 8.56×10-5; /; 0.033; 9.51×10-6; /. 产生浓度(mg/m3); 9.798; 2.81×10-3; 617（无量纲）; /; /; 15（无量纲）. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理 设施; 治理工艺; 二级活性炭吸附; 车间密闭. 处理能力(m3/h); 30439; /. 收集效率(%); 90; /. 去除率(%); 77.6; /. 年工作时间（h/a）; 7200; /. 是否可行技术; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 2.195; 6.30×10-4; 100（无量纲）; /; /; 15（无量纲）. 排放速率(kg/h); 0.067; 1.92×10-5; /; 0.033; 9.51×10-6; /. 排放量(t/a); 0.481; 1.38×10-4; /; 0.239; 6.85×10-5; /. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; /. 排气筒内径(m); 0.85; /. 烟气流速（m/s）; 14.9; /. 温度(℃); 常温; /. 编号及名称; DA001; /. 类型; 一般排放口; /. 地理坐标; N38.338337° E117.525433°; /. 排放 标准; 标准名称; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准. 标准值; 30mg/m3; 1mg/m3; 2000（无量纲）; 厂界：4.0mg/m3 厂房外监控点处1h平均浓度值2.0 mg/m3； 任意一次浓度值10.0 mg/m3; /; 20（无量纲）. DA002非洁净车间印刷、复合、固化工序与洁净车间水性油墨配制、擦拭废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; DA002非洁净车间印刷、复合、固化工序与洁净车间水性油墨配制、擦拭. 污染物种类; 非甲烷总烃; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 臭气浓度; 非甲烷总烃; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 臭气浓度. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 1.981; 3.08×10-4; /; 0.220; 3.42×10-5; /. 产生速率（kg/h）; 0.275; 4.28×10-5; /; 0.031; 4.76×10-6; /. 产生浓度(mg/m3); 10.538; 1.64×10-3; 617（无量纲）; /; /; 15（无量纲）. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理 设施; 治理工艺; 二级活性炭吸附; 车间密闭. 处理能力(m3/h); 26115; /. 收集效率(%); 90; /. 去除率(%); 76.9; /. 年工作时间（h/a）; 7200; /. 是否可行技术; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 2.434; 3.79×10-4; 100（无量纲）; /; /; 15（无量纲）. 排放速率(kg/h); 0.064; 9.89×10-6; /; 0.031; 4.76×10-6; /. 排放量(t/a); 0.458; 7.12×10-5; /; 0.220; 3.42×10-5; /. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; /. 排气筒内径(m); 0.8; /. 烟气流速（m/s）; 14.43; /. 温度(℃); 常温; /. 编号及名称; DA002; /. 类型; 一般排放口; /. 地理坐标; N38.338297° E117.525433°; /. 排放 标准; 标准名称; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准. 标准值; 30mg/m3; 1mg/m3; 2000（无量纲）; 厂界：4.0mg/m3 厂房外监控点处1h平均浓度值2.0 mg/m3； 任意一次浓度值10.0 mg/m3; /; 20（无量纲）. DA003洁净车间印刷、复合、固化工序废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; DA003洁净车间印刷、复合、固化工序. 污染物种类; 非甲烷总烃; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 臭气浓度; 非甲烷总烃; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 臭气浓度. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 0.913; 2.91×10-4; /; 0.101; 3.23×10-5; /. 产生速率（kg/h）; 0.127; 4.04×10-5; /; 0.014; 4.48×10-6; /. 产生浓度(mg/m3); 14.097; 4.48×10-3; 617（无量纲）; /; /; 15（无量纲）. 排放形式; 有组织; 无组织. 治理 设施; 治理工艺; 二级活性炭吸附; 车间密闭. 处理能力(m3/h); 9000; /. 收集效率(%); 90; /. 去除率(%); 90; /. 年工作时间（h/a）; 7200; /. 是否可行技术; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 1.410; 4.48×10-4; 100（无量纲）; /; /; 15（无量纲）. 排放速率(kg/h); 0.013; 4.04×10-6; /; 0.014; 4.48×10-6; /. 排放量(t/a); 0.091; 2.91×10-5; /; 0.101; 3.23×10-5; /. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; /. 排气筒内径(m); 0.45; /. 烟气流速（m/s）; 15.72; /. 温度(℃); 常温; /. 编号及名称; DA003; /. 类型; 一般排放口; /. 地理坐标; N38.338110° E117.526434°; /. 排放 标准; 标准名称; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建标准. 标准值; 30mg/m3; 1mg/m3; 2000（无量纲）; 厂界：4.0mg/m3 厂房外监控点处1h平均浓度值2.0 mg/m3； 任意一次浓度值10.0 mg/m3; /; 20（无量纲）. （3）治理措施可行性分析 项目非洁净车间吹膜、印刷、复合工序废气经集气装置收集后，由一套二级活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒（DA001依托）排放；非洁净车间印刷、复合、固化工序与洁净车间水性油墨配制、擦拭废气经集气装置收集后，由一套二级活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒（DA002依托）排放；洁净车间印刷、复合、固化工序废气经集气装置收集后，由一套二级活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒（DA003新增）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066—2019）对处理措施可行性的要求，塑料制品工业推荐污染防治设施为除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术等技术，印刷工业推荐污染防治设施为集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、其他。本项目二级活性炭吸附装置虽不属于印刷工业推荐污染防治设施，但根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中包装印刷行业绩效分级指标A级要求中对污染治理技术的要求，使用溶剂型原辅材料时含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，本项目采用水性油墨属于非溶剂型油墨，非甲烷总烃产生速率小于2kg/h，活性炭对苯系物、酯类、酮类等非极性有机物吸附能力强（尤其适用于低浓度、大风量废气），项目优选碘值≥800 mg/g的煤质或椰壳活性炭，比表面积大的活性炭，并控制空速（GHSV）：建议0.2~0.5 m/s，接触时间≥1秒，处理技术可行。 综上，该项目所用处理技术使污染物能够稳定达标排放，属于可行性技术。 （4）非正常工况 非正常工况排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目将活性炭吸附装置出现故障，污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。 非正常工况废气排放情况一览表 排放源; 污染物名称; 非正常工况; 持续时间 (h); 废气量(m3/h); 效率; 污染物; 年发生频次. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(kg/a). DA001; 非甲烷总烃; 废气治理设施故障; 1; 30439; 0; 9.798; 0.298; 0.298; 1次/a. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 1; 0; 2.81×10-3; 8.56×10-5; 8.56×10-5. 臭气浓度; 1; 0; 617（无量纲）; /; /. DA002; 非甲烷总烃; 废气治理设施故障; 1; 26115; 0; 10.538; 0.275; 0.275; 1次/a. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 1; 0; 1.64×10-3; 4.28×10-5; 4.28×10-5. 臭气浓度; 1; 0; 617（无量纲）; /; /. DA003; 非甲烷总烃; 废气治理设施故障; 1; 9000; 0; 14.097; 0.127; 0.127; 1次/a. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 1; 0; 4.48×10-3; 4.04×10-5; 4.04×10-5. 臭气浓度; 1; 0; 617（无量纲）; /; /. 本评价要求建设单位应采取以下措施，严格控制废气非正常排放。 ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ②定期检修有机废气治理设施，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放。 ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的废气污染物进行定期监测。 （5）大气环境影响分析 本项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3，其他基本因子可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。经检测，非甲烷总烃1小时平均浓度均满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中限值要求。 本项目非洁净车间吹膜、印刷、复合工序废气经集气装置收集后，由一套二级活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒（DA001依托）排放；非洁净车间印刷、复合、固化工序与洁净车间水性油墨配制、擦拭废气经集气装置收集后，由一套二级活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒（DA002依托）排放；洁净车间印刷、复合、固化工序废气经集气装置收集后，由一套二级活性炭吸附装置处理，经1根15m排气筒（DA003新增）排放。项目废气治理措施属于可行技术，废气污染物经处理后均可达标排放，废气污染物的排放量较小，不会改变所在地大气环境质量等级，排放方式为有组织，且项目周边500m范围内无敏感保护目标，对大气环境的影响较小。 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）文件中的相关规定及本项目特点和主要污染源及污染物排放情况，对本项目废气的日常监测要求详见下表。 项目废气监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001/DA002/DA003二级活性炭吸附装置进/出口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求. DA001/DA002/DA003排气筒出口; *二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值要求. DA001/DA002/DA003排气筒出口; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值要求. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2中厂房外设置监控点排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求. 备注：*待国家污染物监测方法标准发布后实施. 2、废水 本项目水性油墨配制用纯水全部挥发不外排；洁净车间劳动人员由现有劳动人员调剂，无新增劳动定员，无新增生活污水，全厂无新增废水外排。 ### 3、噪声 本项目设备运行产生噪声，噪声值在65～80dB(A)之间。项目生产设备及废气治理设施风机均位于室内，生产设施采用厂房隔声、合理布局、采用低噪声设备，基础减振等措施，废气治理设施风机采取加装隔音罩，基础减震、厂房隔声等措施，控制噪声对周围环境的影响，降噪效果可达20~30dB（A）。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 以生产车间西南角为坐标原点（0，0，0），具体设备、声源强度及治理效果见下表： 本项目室内噪声产生治理排放情况一览表 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 相对坐标位置/m; 室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑外噪声; 运行时间h/a. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离/m. 洁净车间; 印刷机; 75; 厂房隔声、合理布局；采用低噪声设备，基础减振; 85; 30; 2; 7.5; 57; 昼间、夜间; 20; 37; 1; 7200. 复合机; 75; 76; 25; 2; 16.5; 51; 20; 31; 1. 固化室; 65; 63; 21.5; 1.5; 21.5; 38; 20; 18; 1. 固化室; 65; 63; 24.5; 1.5; 24.5; 37; 20; 17; 1. 固化室; 65; 63; 27.5; 1.5; 27.5; 36; 20; 16; 1. 分切机; 75; 67.5; 32; 1; 25; 47; 20; 27; 1. 风机(DA003); 80; 厂房隔声、加装隔声罩，基础减震; 92; 31; 0.5; 0.5; 86; 30; 56; 1. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），预测模式如下： 1）室外声源 Lp(r)=Lp(r0)+Dc－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ①指向性校正 本次评价忽略。 ②几何发散引起的衰减 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： Lp(r)=Lp(r0)－20Lg(r/r0) ③大气吸收引起的衰减 大气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数。 r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ④地面效应引起的衰减 地面类型可分为： a）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面； b）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面； c）混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。 式中： Agr—地面效应引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图A.4进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 ⑤障碍物屏蔽引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。屏蔽衰减在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏蔽衰减在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 ⑥其它多方面原因引起的衰减 其它衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般不考虑风、温度梯度以及雾的变化引起的附加修正。 工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2进行计算。 2）室内声源 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q：指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2，当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，单位m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，单位m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级； N—室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，单位dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，单位dB。 ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第N个倍频带的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）计算出本项目所有噪声源的噪声贡献值。现有工程噪声背景值来自天津东海检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：津东海检251015S-06号），北厂界、西厂界、南厂界不具备检测条件，噪声值参考东厂界噪声值，预测结果详见下表。 厂界噪声预测值 单位dB（A） 预测点 时间; 预测值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值dB(A); 15.83; 15.83; 28.90; 28.90; 21.98; 21.98; 29.50; 29.50. 背景值dB(A); 57; 48; 57; 48; 57; 48; 57; 48. 预测值dB(A); 57.00; 48.00; 57.01; 48.05; 57.00; 48.01; 57.01; 48.06. 评价标准dB(A); 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，项目采取上述措施并经距离衰减，厂界贡献值、叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，且厂界外50m范围没有敏感目标，噪声对周围环境的影响较小。 （3）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声（HJ 1301-2023）》及项目特点，对本项目噪声的日常监测要求详见下表。 噪声监测要求 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 设备噪声; Leq(A)、Lmax; 四周厂界外1m处; 1次/季度. 4、固体废物 因现有工程固体废物识别不完全，且技改完成后全厂原辅料使用总量不变，现对全厂固体废物进行整体识别。 技改完成后产生的固废为：废水性油墨桶、废纯水桶、废抹布、废胶粘剂桶、废边角料、不合格品、废活性炭。 （1）一般工业固体废物 技改完成后全厂产生的一般工业固体废物为：废纯水桶、废边角料、不合格品，经收集后暂存于一般固废间定期外售。 ①印刷工序产生废纯水桶，废物种类SW17，废物代码900-003-S17，技改项目建成后纯水年耗量为5t/a，纯水规格为25kg/桶，桶重0.5kg，则技改后全厂产生废纯水桶200个/a，产生量为0.1t/a，经收集后暂存于一般固废间定期外售； ②分切工序产生废边角料，废物种类SW17，废物代码900-003-S17，技改项目建成后原辅料年耗量不变，总产能不变，则技改后全厂废边角料产生量为3.5t/a，经收集后暂存于一般固废间定期外售； ③检验工序产生不合格品，废物种类SW17，废物代码900-003-S17，不合格品为原料的0.1%，技改项目建成后全厂聚乙烯、聚酯薄膜年耗量共4300t/a，则不合格品产生量约为4.3t/a，经收集后暂存于一般固废间定期外售。 技改项目完成后一般固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 代码; 物理 性状; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 清运频次; 最大暂存量t; 利用处置方式; 利用或处置量. 1; 印刷; 废纯水桶; 一般固废; SW17 900-003-S17; 固态; 0.1; 码放; 1次/季度; 0.025; 收集后暂存于一般固废间，定期外售; 0.1. 2; 分切; 废边角料; 3.5; 袋装; 1次/季度; 0.875; 3.5. 3; 检验; 不合格品; 4.3; 袋装; 1次/季度; 1.075; 4.3. 一般固废污染控制 根据企业提供的资料，本项目产生的一般固体废物临时贮存应采取如下措施： A.对一般工业固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 B.加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，并满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的有关规定。 一般工业固废贮存标识要求见下表： 一般工业固废贮存标识一览表 场合; 编号示例; 图形标志. 一般固废间; GF-01. 本次技改项目一般固体废物存储依托原有一般固废区，面积40m2，存储能力为20t，一般固体废物均每季度清运一次，技改项目完成后全厂一般固体废物最大暂存量为1.975t/a，现有工程一般固废间能够满足项目需求，依托可行。 一般工业固体废物自行贮存和自行利用/处置设施信息表 名称; 一般固废间; 编号; GF 001. 类型; 自行贮存设施; 位置; 东经117.525937° 北纬38.337820°. 是否符合相关标准要求; 是; 自行利用/处置方式; /. 自行贮存/利用/处置能力; 20t; 面积; 40m2. - 危险废物 - 技改完成后全厂产生的危险废物为：废水性油墨桶、废抹布、废胶粘剂桶、废活性炭、废过滤介质，危废间暂存后交由有资质单位处置。 - ①印刷工序产生的废水性油墨桶属于危险废物，经查《国家危险废物名录》（2025年版），类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。技改完成后全厂水性油墨用量不变，规格不变，则全厂废水性油墨桶产生量为1.5t/a。 - ②印刷工序清洗产生的废抹布属于危险废物，经查《国家危险废物名录》（2025年版），类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。依据企业提供资料，技改完成后全厂废抹布产生量约为0.01t/a。 ③复合工序产生的废胶粘剂桶属于危险废物，经查《国家危险废物名录》（2025年版），类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。技改完成后全厂胶粘剂年耗量不变，规格不变，则全厂废胶粘剂桶产生量为1.0t/a。 ④项目二级活性炭吸附装置产生废活性炭，经查《国家危险废物名录》（2025年版），项目产生的废活性炭属于危险废物，类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49。DA001二级活性炭吸附装置吸附有机废气量为1.666t/a，根据《活性炭手册》，按1kg活性炭吸附0.3kg有机废气计，活性炭吸附量达到90%进行更换，经计算，二级活性炭吸附装置活性炭使用量为6.170t/a。DA001废气量为30439m3/h，根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》，颗粒活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜<1:7000，每1万Nm3/h废气处理颗粒活性炭吸附截面积宜不小于4.6m²；活性炭层穿透厚度宜>400mm；吸附单元吸附废气表观流速宜控制在0.2m/s-0.6m/s，因此DA001活性炭吸附截面取14.002m2，活性炭层穿透厚度取410mm，活性炭吸附装置装填5.741m3活性炭，活性炭的密度取500kg/m³，则活性炭至少装填2.870t活性炭。本项目DA001二级活性炭吸附装置均拟装填3.1t活性炭，根据《活性炭手册》计算的处理有机废气的活性炭理论消耗量，本项目每年更换2次，则DA001二级活性炭吸附装置废活性炭产生量均为1.666+3.1×2=7.866t/a。 DA002二级活性炭吸附装置吸附有机废气量为1.541t/a，根据《活性炭手册》，按1kg活性炭吸附0.3kg有机废气计，活性炭吸附量达到90%进行更换，经计算，二级活性炭吸附装置活性炭使用量为5.708t/a。DA002废气量为26115m3/h，根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》，颗粒活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜<1:7000，每1万Nm3/h废气处理颗粒活性炭吸附截面积宜不小于4.6m²；活性炭层穿透厚度宜>400mm；吸附单元吸附废气表观流速宜控制在0.2m/s-0.6m/s，因此DA002活性炭吸附截面取12.013m2，活性炭层穿透厚度取410mm，活性炭吸附装置装填4.925m3活性炭，活性炭的密度取500kg/m³，则活性炭至少装填2.463t活性炭。本项目DA002二级活性炭吸附装置均拟装填2.9t活性炭，根据《活性炭手册》计算的处理有机废气的活性炭理论消耗量，本项目每年更换2次，则DA002二级活性炭吸附装置废活性炭产生量均为1.541+2.9×2=7.341t/a。 DA003二级活性炭吸附装置吸附有机废气量为0.805t/a，根据《活性炭手册》，按1kg活性炭吸附0.3kg有机废气计，活性炭吸附量达到90%进行更换，经计算，二级活性炭吸附装置活性炭使用量为2.981t/a。DA003废气量为9000m3/h，根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》，颗粒活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜<1:7000，每1万Nm3/h废气处理颗粒活性炭吸附截面积宜不小于4.6m²；活性炭层穿透厚度宜>400mm；吸附单元吸附废气表观流速宜控制在0.2m/s-0.6m/s，因此DA003活性炭吸附截面取4.14m2，活性炭层穿透厚度取410mm，活性炭吸附装置装填1.697m3活性炭，活性炭的密度取500kg/m³，则活性炭至少装填0.849t活性炭。本项目DA003二级活性炭吸附装置均拟装填1.5t活性炭，根据《活性炭手册》计算的处理有机废气的活性炭理论消耗量，本项目每年更换2次，则DA003二级活性炭吸附装置废活性炭产生量均为0.805+1.5×2=3.805t/a。 技改完成后三套二级活性炭吸附装置活性炭产生总量为19.012t/a，废活性炭暂存危废间，定期交有资质单位处理。 ⑤洁净车间空气过滤器产生的废过滤介质属于危险废物，经查《国家危险废物名录》（2025年版），类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。依据企业提供资料，技改完成后全厂废过滤介质产生量约为0.1t/a。 项目危险废物产生及排放情况见下表。 技改项目完成后全厂危险废物汇总情况表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 清运频次; 最大暂存量t; 危险特性. 1; 废水性 油墨桶; HW49; 900-041-49; 1.5; 印刷; 固态; 不定期; 1次/季; 0.375; T/In. 2; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 印刷; 固态; 不定期; 1次/年; 0.01; T/I. 3; 废胶粘剂桶; HW49; 900-041-49; 1.0; 复合; 固态; 不定期; 1次/季; 0.25; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 19.012; 废气治理; 固态; 半年; 1次/半年; 9.506; T. 5; 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 0.1; 洁净车间空气过滤器; 固态; 年; 1次/年; 0.1; T/In. ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目产生的危险废物暂存依托现有工程危废暂存间（30m2），现有工程危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。危废暂存间具备防风、防雨、防晒措施，地面防渗、耐腐蚀，地面无裂隙，设置了明显的危废标志牌，危废用专用容器收集后放置于暂存间内，贮放期间危废暂存间封闭，贮放危废容器应及时加盖或封闭。危废间已采取以下防渗措施：地面底层采用三合土压实，中间层铺耐酸水泥，上层采用环氧地坪胶刷涂层，做到表面无裂隙，防渗系数≤1×10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m。 现有工程危废间储存能力为15t，建筑面积30m2，除废过滤介质、废抹布每年清运一次，废活性炭每半年清运一次外，其他危险废物均每季度清运一次，技改项目完成后，全厂危险废物最大暂存量为10.241t，现有工程危废间能够满足危险废物暂存要求，依托可行。 因此危废贮放期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 名称; 危废暂存间; 编号; WF-01. 类型; 自行贮存; 位置; N38.337823° E117.525499°. 是否符合相关标准要求（仅贮存设施填报）; 是; 自行利用/处置方式; /. 自行贮存/利用/处置能力; 15t; 面积（仅贮存设施填报）; 30m2. ②运输过程的环境影响分析 危险废物从生产区由工人及时收集并使用专用容器贮放于危废暂存间，不会产生散落、泄漏等情况，因此不会对环境产生影响。 危险废物厂外转运由有资质的危废处置单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 ③具备危废资质单位接收能力分析 危险废物经统一收集后，交由有资质的单位（其核准经营危险废物的类别应包括企业产生的危险废物类别）进行处理、处置。 - 采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中有关要求，对环境影响很小。 危废暂存间标识要求见下表： 危险废物贮存设施分区、标志、标签示例 场合; 样式; 要求. 危险废物贮存设施标志; 1、危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 2、危险废物贮存设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 3、危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。 - 4、危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作应符合《危险废物识别标志设置技术规范》要求的样式。. 危险废物分区标志; 1、背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255,255, 0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0,0,0）。 2、的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 3、危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照《危险废物识别标志设置技术规范》表2中的要求设置。 4、危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 - 5、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2 mm。. 危险废物标签; 1、危险废物标签的背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 2、标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 3、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照《危险废物识别标志设置技术规范》表1中的要求设置。 4、危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm的空白。. - 生活垃圾 - 项目无新增劳动定员，洁净车间劳动人员由原有劳动人员调剂，无新增生活垃圾。 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均全部综合利用或妥善处置，不外排，不会对环境造成影响。 5、地下水、土壤影响分析 （1）污染源、污染物类型及污染途径 技改项目非洁净车间吹膜、印刷、复合工序废气经过集气装置收集，通过二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放，非洁净车间印刷、复合、固化工序与洁净车间水性油墨配制、擦拭废气经过集气装置收集，通过二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放，洁净车间印刷、复合、固化工序废气经过集气装置收集，通过二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA003）排放，主要污染物为非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、臭气浓度，不涉及重金属离子；项目无废水排放；印刷间、配制间、危废间在采取相应防渗措施的情况下，无地下水、土壤污染途径。 （2）防控措施 经现场调查，本项目除重点防渗区需进行防渗层改造外，其他区域已采取有效的分区防渗措施。本次技改中洁净车间印刷间区域由一般防渗改为重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10m/s。改造后全厂重点防渗区：危废间、原料区、印刷间、配制间进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10m/s；一般防渗区：生产车间、一般固废间进行一般防渗处理，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗：对倒班楼、门卫、厂区道路等进行简单防渗，进行水泥硬化。 污染防治分区情况一览表 序号; 污染防治区主要类别; 装置、单元名称; 防渗情况; 备注. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、原料区、非洁净车间印刷间、配制间、洁净车间印刷间; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s; 改造. 2; 一般防渗区; 生产车间、一般固废暂存间; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。; 依托. 3; 简单防渗; 倒班楼、门卫、厂区道路; 水泥硬化; 依托. 综上所述，项目不涉及污水入渗影响，同时企业加强日常养护管理，检查厂区地面是否出现破裂现象，一旦发现地层防渗层破裂，及时进行维护，确保防渗系统安全，采取上述措施后，不会对周围地下水环境、土壤环境产生明显影响。 6、生态环境影响分析 项目位于沧州临港经济技术开发区西区，项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。本项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，本项目运营对生物流通的影响相对较小。尽管本项目运营对周围生态环境产生了一定的影响，但是相对于评价区域来说，该项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 因而，该项目的建设不会对生态系统的完整性造成负面影响。 7、环境风险分析 7.1环境风险工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），对本项目建成后项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2、…qn----每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…Qn----每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，项目环境风险潜势为I。 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100； 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，本项目危险物质数量及临界量比值（Q）统计如下。 本项目建设完成后全厂风险物质最大存量及临界量比值（Q） 单位（t） 序号; 名称; 最大存在总量(t); 临界量; qi/Qi. 1; 废水性油墨桶; 0.375; 50; 0.0075. 2; 废抹布; 0.01; 50; 0.0002. 3; 废胶粘剂桶; 0.25; 50; 0.005. 4; 废活性炭; 9.506; 50; 0.19012. 5; 废过滤介质; 0.1; 50; 0.002. 6; 水性油墨; 1; 50; 0.02. 7; 无水乙醇; 0.5; 50; 0.01. 8; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; *0.225; 0.5; 0.45. 合计（Q）; 0.68482. 注：*本项目胶粘剂最大暂存量为0.5t，胶粘剂中二苯基甲烷二异氰酸酯含量以45%计，则二苯基甲烷二异氰酸酯最大存在总量为0.5*45%=0.225t。. 经分析可知，本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。 7.2环境风险分析及防范 项目环境风险分析及防范情况表见下表。 项目环境风险及防范措施表 危险物质; 水性油墨、无水乙醇、胶粘剂; 危险废物（废水性油墨桶、废抹布、废胶粘剂桶、废活性炭、废过滤介质）. 危险特性; 易燃、毒性; 易燃、毒性. 风险源; 危险物质包装桶; 危险废物包装袋、包装桶. 危险单元; 原料区、配制间、印刷间; 危废间. 危险物质分布; 原料区、配制间、印刷间; 危废间. 环境风险类型; 泄漏、火灾伴生、次生污染物排放; 泄漏、火灾伴生、次生污染物排放. 可能受影响的环境保护目标; 周边居民; 周边居民. 环境影响途径; 水性油墨、无水乙醇、胶粘剂和危险废物处置不当，如露天堆放，危险物质中的污染物极易受雨水淋溶进入地表水体或渗透入地下水体，导致水环境造成影响；在危险物质转移过程中，如包装发生破裂等原因导致危险废物遗失于环境中，导致地下水环境和土壤造成影响；危险物质泄露后遇明火燃烧，在不充分燃烧时产生的废气(包括CO2、CO等多种物质)进入大气环境或挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成影响。. 风险防范措施要求; 1）要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 2）要求企业严格按照不同原辅料的性质分类贮存，防止原辅料泄漏液进入附近水体或土壤；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。 3）要求厂区内设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，各类危险废物暂存危废间，定期交由有危废资质的单位收集处理。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 4）要求企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 5）要求企业重视安全措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设备的维护、检修，确保设备正常运行。 6）编写企业突发环境事件应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。 7）应对工人进行消防、急救、事故处置等应急培训，购置消防和急救器材，并设置厂区救护班，一旦发生危险事故，在专业急救人员到达事故现场之前，救护班人员可临时进行现场救护。. 7.3风险防范应急预案 项目水性油墨、无水乙醇、胶粘剂及危险废物属于有毒有害物品，如果泄漏可能引起伴生/次生污染，遇到明火可能引起火灾，对厂内职工造成安全威胁。因此，根据《环境风险评价技术导则》要求，企业必须制定风险事故应急预案，以便事故发生时，能及时采取针对性措施，把事故造成的破坏降至最低程度。 风险防范应急预案内容和要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 危废间、原料区、配制间、印刷间. 3; 应急组织; 办公室. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急设施设备与材料; 危废间、原料区、配制间、印刷间：防燃烧事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；临界地区：烧伤人员急救所用的一些药品、器材. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序，事故现场善后处理、恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 9; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对原料区、危废间的管理人员进行安全生产教育. 10; 公众教育信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 11; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门、专门人员负责管理. 项目实施后，企业应根据管理要求开展突发环境事件应急预案相关工作。根据项目环境风险特点及周边环境敏感特征，项目运行期间在认真落实报告表提出的各项风险防范措施的基础上，并切实加强环境风险管理的前提下，项目环境风险可控。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 9.排污口规范化设置 # （1）监测点位标志牌设置要求： 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理实施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。排污口规范化的技术要求如下： （1）如实向生态管理部门申报所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 （2）按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，排放口应设置相应的生态图形标志牌。 （3）填写由原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 （4）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业或兼职人员对排污口进行管理。 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 排气筒; DA001; 1、平面悬挂尺寸：48×30cm 底色：绿色；字体：黑体字，白色 如不便悬挂，可用立式标志牌，尺寸：42×42cm（正面排放口名称、反面图案）。 2、排放口编号：按水-01、02顺序编号。 3、标志牌材料：用1.5～2mm冷轧钢板、表面用搪瓷或者反光贴膜；立式标志牌支杆高120cm，采用38×4无缝钢管。. 污水排放口; DW001. 噪声源; ZS-01. 一般工业固废; TS001. （5）排污口立标 环境保护图形标志牌按原国家环保总局统一规范要求定点制作，各建设单位排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面约2m。 2）排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 3）规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报环境监管部门同意并办理相关变更手续。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001非洁净车间吹膜、印刷、复合工序（依托） | 非甲烷总烃 | 集气装置+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 排放浓度：30 mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求 |
|  |  | *二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） |  | 最高排放浓度：1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 臭气浓度：6000（无量纲） 25m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值要求 |
|  | DA002非洁净车间印刷、复合、固化工序和洁净车间水性油墨配制、擦拭（依托） | 非甲烷总烃 | 集气装置+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） | 排放浓度：30 mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求 |
|  |  | *二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） |  | 最高排放浓度：1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 臭气浓度：6000（无量纲） 25m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值要求 |
|  | DA003洁净车间印刷、复合、固化工序（新增） | 非甲烷总烃 | 集气装置+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003） | 排放浓度：30 mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1中塑料制品制造行业排放限值要求、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表1中排放限值要求 |
|  |  | *二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） |  | 最高排放浓度：1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 臭气浓度：6000（无量纲） 25m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值要求 |
|  | 备注：*待国家污染物监测方法标准发布后实施 |  |  |  |  |
|  | 无组织 废气（厂界） | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 企业边界限值：4.0 mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 厂界标准值：20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准要求 |
|  | 无组织 废气（厂区内） | 非甲烷总烃 |  | 厂房外监控点处1h平均浓度值：2mg/m3 监控点处任意一次浓度值：10mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2中厂房外设置监控点排放限值、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB13/6188-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | -- | -- | -- | -- |  |
| 声环境 | 设备运行 | 连续等效A声级、夜间最大声级 | 选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声，风机采取加装隔音罩，基础减震、厂房隔声等措施 | 厂界： 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |  |
| 固体废物 | 印刷 | 废纯水桶 | 收集后暂存于一般固废间，定期外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定 |  |
|  | 分切 | 废边角料 |  |  |  |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |  |
|  | 印刷 | 废水性油墨桶 | 暂存于危废间，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |  |
|  |  | 废抹布 |  |  |  |
|  | 复合 | 废胶粘剂桶 |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 洁净车间空气过滤器 | 废过滤介质 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废间、原料区、印刷间、配制间进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s； 一般防渗区：生产车间、一般固废间进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 简单防渗：倒班楼、门卫、厂区道路等进行简单防渗，进行水泥硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目不会引起水土流失和地表植被破坏，对现有生态、结构和功能不会引起变化，项目无生态环境影响问题 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 2）要求企业严格按照不同原辅料的性质分类贮存，防止原辅料泄漏液进入附近水体或土壤；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。 3）要求厂区内设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，各类危险废物暂存危废间，定期交由有危废资质的单位收集处理。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 4）要求企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 5）要求企业重视安全措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设备的维护、检修，确保设备正常运行。 6）编写企业突发环境事件应急预案，建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。 7）应对工人进行消防、急救、事故处置等应急培训，购置消防和急救器材，并设置厂区救护班，一旦发生危险事故，在专业急救人员到达事故现场之前，救护班人员可临时进行现场救护。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及项目特点和主要污染源及污染物排放情况进行监测，按排污许可相关要求进行排污，遵守《排污许可管理条例》相关法律法规及生态环境保护管理要求。 （1）贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 （2）项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （3）排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业 23-印刷231”、“二十四、橡胶和塑料制品业 29-塑料制品业292”，属于登记管理的行业项目。建设单位应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内办理排污登记。 （4）建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 （5）验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。建设单位按照《企业环境信息依法披露管理办法》进行相关信息的公开。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合土地利用规划；项目采取相应污染物治理措施后，外排污染物均可达标排放，拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求，符合总量控制要求，对周围环境的影响较小。从生态环境保护角度分析，项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 1.135 | / | / | 1.030 | 1.135 | 1.030 | -0.105 |
|  | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 0 | / | / | 2.38×10-4 | 0 | 2.38×10-4 | +2.38×10-4 |
| 废水 | SS | 0.063 | / | / | / | / | 0.063 | 0 |
|  | COD | 0.039 | / | / | / | / | 0.039 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0001 | / | / | / | / | 0.0001 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废纯水桶 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废边角料 | 3.5 | / | / | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 |
|  | 不合格品 | 0 | / | / | 4.3 | 0 | 4.3 | +4.3 |
| 危险废物 | 废水性油墨桶 | 1.5 | / | / | / | / | 1.5 | 0 |
|  | 废抹布 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废胶粘剂桶 | 1.0 | / | / | / | / | 1.0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 18.68 | / | / | 19.012 | 18.68 | 19.012 | +0.332 |
|  | 废过滤介质 | 0 | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.4 | / | / | / | / | 8.4 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/a